Wymagania minimalne dla  „Systemu  do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia 
w zakresie małych deformacji”

| Lp. | Nazwa parametru | Spełnia (S)/ nie spełnia (NS) |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie pracuje w oparciu o zasadę interferometrii plamkowej |  |
|  | Jeżeli urządzenie nie pracuje w oparciu o zasadę interferometrii plamkowej to Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia działającego w oparciu o inną metodę niż interferometria plamkowa pod warunkiem, że jego parametry techniczne umożliwiają pomiary przemieszczeń z dokładnością zawierająca się w przedziale od wartości większej lub równej 0.03m do mniejszej lub równej 0.10m w zakresie od wartości większej lub równej 0.005m do mniejszej lub równej 120m . |  |
|  | Współpraca z elektromechanicznymi maszynami wytrzymałościowymi |  |
|  | Urządzenie umożliwia prowadzenie badań materiałów w postaci próbek w wymiarach standardowych i niestandardowych jak: minipróbki |  |
|  | Wyposażone w głowicę wysokiej rozdzielczości |  |
|  | Wyposażone w filtr światła dziennego |  |
|  | Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie systemu pozwalającego na poprawną pracę także przy dostępie światła dziennego i niewymagającego zastosowania filtra światła dziennego pod warunkiem, że parametry techniczne oferowanego systemu umożliwią pomiary przemieszczeń z dokładnością zawierającą się w przedziale od wartości większej lub równej 0.03m do mniejszej lub równej 0.10m w zakresie od wartości większej lub równej 0.005m do mniejszej lub równej 120m |  |
|  | Bezkontaktowy pomiar przemieszczeń/odkształceń |  |
|  | Minimalne wymiary analizowanej powierzchni od 0.7mm×1mm |  |
|  | Pole powierzchni do analizy w skali standardowej, do 250mm2 |  |
|  | Częstotliwość interferometrycznego układu optycznego od wartości większej lub równej 0.05Hz do mniejszej lub równej 10Hz |  |
|  | Wartości graniczne rozdzielczości pomiarowej układu optycznego W kierunku osi X min. 900 [px] W kierunku osi Y min. 900 [px] |  |
|  | Dokładność pomiaru przemieszczenia od wartości większej lub równej 0.03m do mniejszej lub równej 0.10m |  |
|  | Zakres pomiaru przemieszczenia od wartości większej lub równej 0.005m do mniejszej lub równej 120m |  |
|  | System mocowania z możliwością precyzyjnego pozycjonowania elementów systemu |  |
|  | Oprogramowanie do sterowania urządzeniem i uzyskiwania wyników badań w postaci polowych obrazów w układzie dwu i trójwymiarowym |  |
|  | Moduł do przeprowadzania obliczeń matematycznych |  |
|  | Automatyczne analizowanie deformacji z trzech kierunków |  |
|  | Wyznaczanie charakterystyki naprężenie-odkształcenie |  |
|  | Wyznaczanie pola przemieszczeń/odkształceń/naprężeń w układzie dwuwymiarowym (2D) i trójwymiarowym (3D) |  |
|  | Obliczanie parametrów materiałowych jak: moduł Younga, współczynnik Poissona |  |
|  | Wyznaczanie wartości i kierunków naprężenia stycznego, naprężeń głównych, naprężenia zredukowanego |  |
|  | Określanie wartości odkształceń i naprężeń w dowolnym punkcie pomiarowym bądź wskazanym obszarze |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie wielu wyników w postaci graficznej |  |
|  | Zapis wyników w postaci obrazów z rozszerzeniem dla plików graficznych |  |
|  | Zapis danych w pliku kompatybilnym z oprogramowaniem MS Excel, Grapher, Dadisp, na przykład ASCII |  |
|  | Przenośne stanowisko komputerowe |  |
|  | Monitor profesjonalny do zastosowań graficznych z matrycą IPS w rozmiarze przekątnej min. 23” |  |
|  | Instrukcja obsługi programów w języku polskim |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim |  |
|  | Szkolenie |  |
|  | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |
|  | Pomoc techniczna w okresie gwarancyjnym |  |