Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna i formularz do oceny jakości technicznej

Postępowanie

o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż, szkolenie, dostawę, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowego wyposażenia do przeprowadzania badan technicznych pojazdów

1. Zakup urządzeń do przeprowadzania badań technicznych pojazdów:

Przyrząd do pomiaru ustawienia i światłości świateł pojazdu – 1szt.

Warunki:

| Wymagane parametry minimalne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| przyrząd spełnia wymagania procesu badania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów (Dział I, Tabela: przedmiot i zakres badania, czynności kontrolne, metody oceny stanu technicznego pojazdu oraz kryteria uznania stanu technicznego pojazdu za niezgodny z warunkami technicznymi) odnośnie badania ustawienia i światłości świateł pojazdu, |  |
| instrukcja obsługi posiada system oparty o analizę prawidłowości ustawienia i światłości świateł na podstawie obrazu z kamery cyfrowej, |  |
| posiada możliwość podłączenia, wyświetlania i przechowywania wyników pomiarów do PC, |  |
| posiada automatyczne blokowanie kolumny i głowicy pomiarowej, |  |
| posiada laserowe pozycjonowanie ustawienia przyrządu względem reflektora pojazdu. |  |

Miernik poziomu dźwięku – 1szt.

Warunki:

| Wymagane parametry minimalne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| spełnia wymagania procesu badania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów (Dział III, Szczegółowy sposób oceny stanu technicznego układu wydechowego i pomiaru poziomu hałasu zewnętrznego podczas postoju pojazdu oraz sposób kontroli stanu technicznego sygnału dźwiękowego podczas przeprowadzania badania technicznego pojazdu) w zakresie pomiaru poziomu hałasu na postoju pojazdu |  |
| zakres pomiarowy od 50 do 120 dB |  |
| rozdzielczość wskazań minimum1 dB |  |
| posiada system kalibracji akustycznej, |  |
| posiada możliwość podłączenia, wyświetlania i przechowywania wyników pomiarów do PC . |  |

Wieloskładnikowy analizator spalin silników o zapłonie iskrowym

Warunki

| Wymagane parametry minimalne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| spełnia wymagania procesu badania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów w zakresie Działu IV- Szczegółowy sposób pomiaru emisji zanieczyszczeń gazowych oraz zadymienia spalin podczas przeprowadzania badania technicznego pojazdu |  |
| umożliwia pomiary: - CO z rozdzielczością wskazań 0,001% objętości, - HC z rozdzielczością 1 ppm, - O2 z rozdzielczością 0,01% objętości, - λ z rozdzielczością 0,001 |  |
| urządzenie wyposażone w sondy poboru spalin i w czujnik do pomiaru temperatury oleju silnikowego, |  |
| posiada możliwość wyświetlania, rejestrowania wyników pomiaru i ich bezprzewodowego przesyłu do jednostki centralnej lub PC, |  |
| p posiada aktualną legalizację GUM |  |

Przyrząd do wymuszani kontrolowanego nacisku na hamulec najazdowy przyczepy.

Warunki

| Wymagane parametry minimalne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz.U. nr 40 z 10 marca 2006 r., poz. 275 z późniejszymi zmianami) , potwierdzone aktualnym certyfikatem |  |
| posiada możliwość wyświetlania i rejestrowania wyników pomiaru oraz ich bezprzewodowego przesyłu do jednostki centralnej lub PC, |  |
| aplikacja pomiarowa posiada możliwość rozłączania napędu rolek urządzenia do badania skuteczności działania hamulców po przekroczeniu siły działającej na hamulec najazdowy przyczepy wynoszącej 10 % zadanego dmc przyczepy. |  |

Dymomierz laserowy pomiaru koncentracji cząstek stałych  - 1szt.

Warunki

| Wymagane parametry minimalne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| spełnia wymagania procesu badania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów w zakresie Działu IV- Szczegółowy sposób pomiaru emisji zanieczyszczeń gazowych oraz zadymienia spalin podczas przeprowadzania badania technicznego pojazdu |  |
| rozdzielczość wskazań co najmniej 0,01 mg/m3, |  |
| możliwość wykrywania cząstek stałych rzędu 0,001mm |  |
| możliwość monitorowania przebiegu prędkości obrotowej badanego silnika. |  |
| urządzenie wyposażone w sondy poboru spalin i w czujnik do pomiaru temperatury oleju silnikowego, |  |
| posiada możliwość wyświetlania i rejestrowania wyników pomiaru oraz ich bezprzewodowego przesyłu do jednostki centralnej lub PC. |  |

Urządzenie rolkowe do badania hamulców motorowerów i motocykli  – 1 szt.

Warunki

| Wymagane parametry minimalne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| pneumatyczne mocowanie kół pojazdu w trakcie badania |  |
| Zakres obciążenia do5000 N |  |
| zakres średnic kół badanych pojazdów 6” – 24” |  |
| zakres pomiarowy siły hamowania: do 3000 kN |  |
| rozdzielczość siły hamowania: 1 N |  |
| zapewnia możliwość pomiaru prędkości maksymalnej motorowerów przy nacisku do 1000 N i prędkości do 80 km/h, |  |
| posiada możliwość wyświetlania i rejestrowania wyników pomiaru oraz ich bezprzewodowego przesyłu do jednostki centralnej lub PC. |  |

Przyrząd do pomiaru geometrii ustawienia kół i osi pojazdu o dmc do 3,5 t

Warunki

| Wymagane parametry minimalne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz.U. nr 40 z 10 marca 2006 r., poz. 275 z późniejszymi zmianami) w zakresie wielkości mierzonych, |  |
| pomiar w technologii 3D (w trzech płaszczyznach) z wykorzystaniem kamer cyfrowych, |  |
| przyrząd przystosowany do wykonywania badań na stanowisku kanałowym przelotowym (łatwy i szybki sposób przygotowania przyrządu do badania i składania po badaniu), |  |
| system pomiaru niewymagający wypoziomowanego podłoża pojazdu w trakcie badania, posiadający automatyczną kompensację wartości pomiarowych pod kątem wpływu nierówności posadzki, |  |
| możliwa kompensacja bicia tarczy koła przez przetaczanie pojazdu na odległość do 250 mm, |  |
| baza wielkości mierzonych dla pojazdów z Unii Europejskiej, |  |
| program urządzenia umożliwia monitorowanie poszczególnych parametrów kół i osi pojazdów w trakcie czynności regulacyjnych, najlepiej w opcji serwisowej, |  |
| program urządzenia posiada możliwość wyświetlania, rejestrowania wyników pomiaru i ich bezprzewodowego przesyłu do jednostki centralnej lub PC. |  |
| program zawiera bazę wielkości mierzonych pojazdów, |  |
| bezpłatna aktualizacja bazy danych w pierwszych trzech latach (minimum raz do roku) |  |

Przyrząd do pomiaru geometrii ustawienia kół i osi pojazdu o dmc powyżej 3,5 t

Warunki

| Wymagane parametry minimalne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz.U. nr 40 z 10 marca 2006 r., poz. 275 z późniejszymi zmianami) potwierdzone aktualnym certyfikatem, |  |
| system pomiaru geometrii kół oparty na technologii kamer cyfrowych, |  |
| brak konieczności ręcznego poziomowania kamer, które powinny być wyposażone w system automatycznej korekty odchylenia od poziomu np. za pomocą inklinometrów, |  |
| przyrząd przystosowany do wykonywania badań na stanowisku kanałowym przelotowym. |  |
| system niewymagający poziomowania podłoża pojazdu, posiadający automatyczną kompensację wartości pomiarowych pod kątem wpływu nierównej posadzki oraz wpływu uszkodzenia czy różnicy ciśnienia w oponach, |  |
| możliwość wykonania kompensacji bicia tarczy kół, pomiaru zbieżności całkowitej i częściowej oraz pomiaru pochylenia kół badanej osi, przez przetoczenie pojazdu na odległość wynikającą z obrotu koła już 180, |  |
| możliwość wykonania kompensacji bicia tarczy kół przez podniesienie osi pojazdu i obrót koła o 360, |  |
| możliwość wykonania pomiaru kątów charakterystycznych dla osi skrętnej takich jak wyprzedzenie osi sworznia zwrotnicy, maksymalnych kątów skrętu kół i ich różnicy w bez konieczności użycia obrotnic, |  |
| zapewnia możliwość pomiaru deformacji ram (w płaszczyźnie wzdłużnej, poprzecznej, a także pochylenie i jej skręcenie) pojazdów ciężarowych i naczep przy pomiarze co najmniej w pięciu punktach na długości ramy z wizualizacją ramy za pomocą grafiki 3D. |  |
| program urządzenia umożliwia przeglądanie, rejestrowanie wyników pomiaru i ich bezprzewodowe przesyłanie do jednostki centralnej lub PC, |  |
| program urządzenia posiada bazę wielkości mierzonych pojazdów, |  |
| możliwość monitorowania poszczególnych parametrów kół i osi pojazdów w trakcie czynności regulacyjnych najlepiej w opcji serwisowej, |  |
| bezpłatna aktualizacja bazy danych w pierwszych trzech latach (minimum raz do roku) |  |

2. Modernizacja urządzenia rolkowego do badania tachografów

Warunki

Urządzenie rolkowe do badania tachografów typ ROLLMATT 50 zostało wymontowane i zdemontowane na skutek zmiany lokalizacji, podyktowanej budową nowego laboratorium. Stąd zachodzi konieczność powtórnego zamontowania i uruchomienia urządzenia po wprowadzeniu niezbędnych, następujących zmian:

- wprowadzenie dodatkowo komunikacji bezprzewodowej pomiędzy urządzeniem kalibrującym tachograf, a stanowiskiem rolkowym zliczającym obroty poszczególnych kół badanego pojazdu w sposób zapewniający opcję wyboru łączności bezprzewodowej lub przewodowej,

- wzmocnienie konstrukcji obudowy urządzenia rolkowego i udoskonalenie systemu pneumatycznego unoszenia pojazdu, w sposób gwarantujący nie odkształcalne, skuteczne działanie,

-wymiana czujników szczytujących obroty kół badanego pojazdu na czujniki o wyższej klasie dokładności,

-wykonanie pokryw zabezpieczających urządzenie rolkowe, umożliwiających przejazd pojazdów o nacisku osi do 13 kN przystosowanych do jednoosobowej obsługi,

- przystosowanie oprogramowania do przesyłania wyników urzędowego badania w sposób bezprzewodowy lub za pomocą nośnika informacji elektronicznej do innego komputera.

3. Opracowanie i zainstalowanie programu komputerowego do generowania wyników pomiarów w formie zbiorczego protokołu z badań technicznych pojazdów

Warunki

| Wymagane parametry minimalne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| program powinien umożliwiać bezprzewodowe importowanie do jednostki centralnej lub poprzez nośnik informacji elektronicznej, wyników badań z urządzeń lub przyrządów: |  |
| przyrządu do pomiaru ustawienia i światłości świateł pojazdu, |  |
| miernika poziomu dźwięku |  |
| przyrządu do kontroli złącza elektrycznego pojazd- przyczepa |  |
| przyrządu do wymuszani kontrolowanego nacisku na hamulec najazdowy przyczepy, |  |
| wieloskładnikowego analizatora spalin silników o zapłonie iskrowym, |  |
| dymomierza laserowego pomiaru koncentracji cząstek stałych |  |
| urządzenia rolkowego do badania hamulców motorowerów i motocykli pojazdów,, |  |
| przyrządu do pomiaru geometrii ustawienia kół i osi pojazdu o dmc do 3,5 t, |  |
| - przyrządu do pomiaru geometrii ustawienia kół i osi pojazdu o dmc powyżej 3,5 t, |  |
| przyrządu do kontroli pneumatycznych układów sterowania hamulców (w tym czasu reakcji systemu hamulcowego) typ KPUSH produkcji ZPWN o nr fabrycznym 6927 będącego na wyposażeniu laboratorium ZDO, |  |
| urządzenia rolkowego do badania tachografów – po modernizacji typ ROOLLMATT 50 |  |
| program powinien umożliwiać wykonanie wydruku z każdego urządzenia (o ile dane zostaną zaimportowane) w wersji wydruku urzędowego, o ile taki jest wymagany przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz.U. nr 40 z 10 marca 2006 r., poz. 275 z późniejszymi zmianami) lub w formacie oryginalnym urządzenia i przyrządu, z którego został przeniesiony, |  |
| program powinien uniemożliwiać jakąkolwiek ingerencję obsługi w wielkości parametrów pomiarowych przenoszonych z innych urządzeń pomiarowych, |  |
| program powinien posiadać możliwość tworzenia wydruku zbiorczego ze wszystkich oraz tylko z wybranych urządzeń, przy czym powinien zawierać wszystkie oceniane lub podlegające ocenie wartości i parametry. |  |
| program powinien łączyć wyniki pomiarów z kolejnych urządzeń jeżeli nr rejestracyjny lub nr VIN pojazdu odpowiada danym pojazdu z badaniami wykonanymi z jednostki centralnej, do momentu zakończenia badania pojazdu i zapisania wyników w bazie danych (zakończenie badania w jednostce centralnej uniemożliwia dołączanie wyników badań z innych przyrządów), |  |
| program powinien umożliwiać współpracę komputera jednostki centralnej z urządzeniami przenośnymi typu tablet pracującymi pod kontrolą systemu Android, |  |
| program powinien posiadać możliwość eksportu z bazy danych do oprogramowania MS Excel |  |
| program powinien zapewniać możliwość przeprowadzania zdalnej pomocy w trybie on-line ze strony producenta oprogramowania w terminie 24 h, bezpłatnie w ciągu 3 lat od momentu zainstalowania. |  |
| program powinien uwzględniać możliwość dołączania wyników badań z co najmniej pięciu urządzeń diagnostycznych nie objętych wykazem (dane odnośnie formatu informacji określi wykonawca), a podanych przez zleceniodawcę w terminie do 2 lat od zainstalowania programu (bezpłatna rozbudowa systemu on-line w ciągu 14 dni od zgłoszenia). |  |
| program powinien umożliwiać współpracę głównej jednostki centralnej-sterujacej z urządzeniami przenośnymi typu tablet, |  |
| program powinien być zainstalowany w komputerze jednostki centralnej-sterujacej urządzenia Quantum 5000 i tworzyć wydruki zbiorcze w oparciu o badania z urządzeń Quantum 5000, poprzez dołączanie kolejnych wyników z badań z innych wyżej wymienionych urządzeń. |  |

Załącznik nr 2- Wzór umowy

UMOWA nr ………./2012

Zawarta w Warszawie w ……………….. pomiędzy:

Instytutem Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa (tel. 22 43-85-400), zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000130051, nr NIP: 525-00-08-382, nr REGON: 000127692, reprezentowanym przez:

- Dyrektor ITS – dr inż. Andrzeja Wojciechowskiego

- zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym

a

…………………………………………………………….. z siedzibą w ………………………………..pod adresem …………………………………………………………………………………….., zarejestrowaną w……………………………………………………………………………., ………………………………………………………….. reprezentowaną przez:

1. …………………………………………………..

- zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest:

    - sprzedaż, dostawa, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowego wyposażenia do przeprowadzania badan technicznych pojazdów, w dalszej części umowy zwanego wyposażeniem, wraz z oprogramowaniem. Podstawowe wymagania dotyczące wyposażenia oraz oprogramowania zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy i pozostają zgodne z ofertą Wykonawcy z dnia ……………..r..

    - modernizacja urządzenia rolkowego do badania tachografów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy i ofertą Wykonawcy z dnia ……………..r..

    - kompleksowa obsługa serwisowa wyposażenia w zakresie udzielenia gwarancji jakości.

    - kompleksowa pomoc w zakresie obsługi oprogramowania w  trybie on-line w zakresie określonym w § 3 ust. 10.

    - kompleksowe przeszkolenie 5 pracowników Zamawiającego w zakresie określonym w § 3 ust. 6 niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

- Przeniesienie prawa własności wyposażenia na Zamawiającego nastąpi w momencie podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń.

- Strony zobowiązują się do wykonania zobowiązań wzajemnych.

§ 2 PRZEDSTAWICIELE STRON

- Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji umowy każda ze Stron wyznacza swoich Przedstawicieli w osobach:

Ze strony Zamawiającego:

Imię, nazwisko: mgr inż. Andrzej Damm

E-mail: andrzej.dammr@its.waw.pl

Tel.:  (22) 43-85-191

Ze strony Wykonawcy:

Imię i nazwisko: ……………………………….

E-mail: …………………………………………

Tel.:  ……………………………………………..

- W przypadku zmiany osób upoważnionych do bieżących kontaktów Strona dokonująca takiej zmiany zobowiązana jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony.

§3 TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY

- Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 28 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

- Przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 lit. ii) umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w dniu roboczym w godzinach 8:00 – 15:00. O terminie wykonania robót Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem wysyłając informację o planowanej dacie wykonania robót: faxem (nr 22/43-85-401) oraz pocztą elektroniczną na adres: andrzej.dammr@its.waw.pl

- Realizacja przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 lit. ii) zostanie potwierdzona protokołem odbioru częściowego podpisanym bez uwag i zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 lit. i) umowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę jednorazowo, w komplecie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, do siedziby Zamawiającego. Koszt opakowania i ubezpieczenia w czasie transportu ponosi Wykonawca. Dostawa powinna być zrealizowana w dniu roboczym w godzinach 8:00 – 15:00. O terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem wysyłając informację o planowanej dacie dostawy: faxem (nr 22/43-85-401) oraz pocztą elektroniczną na adres: andrzej.dammr@its.waw.pl

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z wyposażeniem:

- Karty gwarancyjne, które zostaną podpisane po odbiorze końcowym,

- Dokumenty określające zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym,

- Kopie odpowiednich dokumentów lub oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu obowiązujących wymagań, określonych w dyrektywach w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i w zakresie urządzeń niskonapięciowych- oznaczenie CE.

- kompletną dokumentację i instrukcję użytkowania aparatury badawczej.

Zamawiający potwierdzi odbiór  w/w dokumentów w protokole odbioru końcowego.

- Szkolenie dla 5 pracowników Zamawiającego odbędzie się w terminie ustalonym przez Strony umowy w wymiarze 16 godzin (maksymalnie 8 godzin dziennie). Szkolenie zakończy się nie później niż w okresie 5 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Szkolenie obejmie w szczególności: konstrukcję, sposoby obsługi i użytkowania dostarczonego wyposażenia, a także obsługę oprogramowania.

- Warunkiem przystąpienia przez Strony umowy do szkolenia jest podpisanie protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Za dzień zrealizowania przedmiotu umowy uważać się będzie dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy protokołu ze szkolenia - potwierdzającego, że przedmiot umowy został zrealizowany w całości.

- Czynności podpisania protokołów, o których mowa w § 3 ust. 3, 7 i 8 mowy, w imieniu Zamawiającego dokona mgr inż. Andrzej Damm, a w imieniu Wykonawcy………………………..

- Wykonawca zapewni bezpłatną w okresie 3 lat, kompleksową pomoc w zakresie obsługi oprogramowania w  trybie on-line. Gwarantowany czas reakcji na zgłoszenie wynosi 24 godziny. Jako czas reakcji Strony umowy rozumieją czas niezbędny Wykonawcy na udzielenie pomocy Zamawiającemu.

§4 WARTOŚĆ UMOWY

- Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, określonego w szczególności w § 1 umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……………………zł (słownie: …………………………………………..), w tym podatek VAT wynosi ……………………… zł (słownie: …………………………………………….). Kwota powyższa obejmuje całość wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowe wykonanie umowy i w szczególności obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie prawa własności wyposażenia, koszt oprogramowania do obsługi wyposażenia, dostarczenie wyposażenia wraz z oprogramowaniem do siedziby Zamawiającego, modernizację urządzenia rolkowego do badania tachografów, montaż, uruchomienie, koszty opłat celnych, koszt odbioru częściowego, koszt odbioru końcowego oraz koszt przeszkolenia pracowników Zamawiającego. Kwota obejmuje także wszystkie inne koszty takie jak opłaty i podatki, w tym koszty opakowania oraz ewentualne upusty i rabaty.

- Zamawiający i Wykonawca stwierdzają, że posiadają odpowiednie środki finansowe na realizację przedmiotu zamówienia.

§5 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty określonej w § 4  ust. 1.

- Podstawą do rozliczenia umowy są faktura wraz z protokołem odbioru częściowego, protokołem odbioru końcowego oraz protokołem ze szkolenia podpisanymi przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.

§6 WARUNKI PŁATNOŚCI

- Podstawą dokonania zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT, do której załączona będzie kopia protokołu odbioru częściowego, kopia protokołu odbioru końcowego oraz kopia protokołu ze szkolenia, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.

- Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury w terminie 7 dni od daty podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu ze szkolenia bez uwag i zastrzeżeń. Zamawiający w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury wraz z kopiami protokołu odbioru częściowego, protokołu odbioru końcowego oraz protokołu ze szkolenia wpłaci wynagrodzenie określone w niniejszej umowie na rachunek Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca wystawi fakturę wskazując jako płatnika:

INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

ul. Jagiellońska 80 ; 03-301 Warszawa

Regon 000127692

NIP 525-00-08-382

- Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku  Zamawiającego.

- Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich/EURO ( zgodnie z ofertą ), w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

§7 OPAKOWANIE

Dostawa wyposażenia wraz z oprogramowaniem zostanie zrealizowana przez Wykonawcę z użyciem zwyczajowego opakowania zabezpieczającego tego rodzaju wyposażenie przed uszkodzeniem w czasie transportu.

§8 GWARANCJA

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczone wyposażenie jest fabrycznie nowe i nieużywane.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonego wyposażenia na okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Gwarantowany czas reakcji na zgłoszone uszkodzenie/awarię wynosi 72 godziny. Jako czas reakcji Strony umowy rozumieją czas niezbędny Wykonawcy na przyjęcie zgłoszenia.

- Gwarantowany czas usunięcia uszkodzenia/awarii wynosi 30 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia uszkodzenia/awarii przez Zamawiającego.

- Wykonawca do protokołu odbioru końcowego załącza dane niezbędne do ważności gwarancji.

- Gwarancja obejmuje wszystkie, wykryte podczas eksploatacji wyposażenia usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie ich poprawnego tj. zgodnego z instrukcją użytkowania.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do napraw gwarancyjnych. Naprawy będą dokonywane w siedzibie Zamawiającego. W przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu (w siedzibie Zamawiającego) i konieczności dostarczenia wyposażenia do punktu serwisowego wskazanego przez Wykonawcę – koszty dostarczenia w/w wyposażenia, do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego do siedziby Zamawiającego, pokrywa Wykonawca.

- W przypadku, gdy czas naprawy uszkodzonego wyposażenia będzie dłuższy niż 2 miesiące lub jakikolwiek podzespół będzie wymagał naprawy po raz trzeci w czasie okresu gwarancyjnego, Wykonawca wymieni na własny koszt w/w wyposażenie na nowe, takie same lub inne uzgodnione z Zamawiającym, o co najmniej takich samych parametrach, funkcjonalności i standardzie. Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwiania wszelkich formalności związanych z naprawami gwarancyjnymi oraz z ewentualną wymianą wyposażenia lub jego podzespołów na nowe, ich wysyłką, wraz z ubezpieczeniem, łącznie z odprawą celną i czynnościami na granicy we własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji, jeśli są one spowodowane niestosowaniem się do dostarczonej instrukcji obsługi.

- Gwarancja obejmuje tylko roszczenia dotyczące wad ujawnionych i zgłoszonych w okresie gwarancyjnym. W przypadku wymiany lub naprawy okres gwarancji na wyposażenie zostanie przedłużony o czas trwania wymiany lub naprawy gwarancyjnej.

- Dla rozwiania wszelkich wątpliwości, wszystkie koszty czynności gwarancyjnych, w tym takie jak koszty przejazdu i pobytu serwisu u Zamawiającego, ponosi Wykonawca.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:

- zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

- zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

- ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,

- wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,

- ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,

- zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy,

- zmianie w kwestii upoważnienia producenta do reprezentacji lub przedstawicielstwa.

§9 KARY UMOWNE WYPOWIEDZENIE UMOWY

- W przypadku zwłoki w wykonaniu jakiegokolwiek zobowiązania Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy (wynagrodzenia), określonej w  § 4 ust 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.

- W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu dostawy, lub niespełnienia wymagań co do odbioru końcowego, Zamawiający uprawniony jest do jednostronnego rozwiązania niniejszej umowy i gdy Zamawiający oświadczy na piśmie, iż rozwiązuje w ten sposób umowę, Wykonawca w ciągu 14 dni od terminu takiego rozwiązania umowy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości umowy określonej w § 4 ust. 1 umowy wraz z odsetkami ustawowymi naliczanymi od następnego dnia od daty zawarcia umowy.

- W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego w terminie określonym w § 6 ust. 2 umowy ustalonej należności Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek w wysokości ustawowej od niezapłaconej faktury.

§10 SIŁA WYŻSZA

- Strony zwolnione są czasowo ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli niemożliwość ich realizacji spowodowana jest siłą wyższą.

- Przypadki siły wyższej są zdefiniowane jako przypadki o charakterze niezwykłym, które wystąpiły po podpisaniu umowy, były niemożliwe do przewidzenia przez strony oraz znajdują się poza kontrolą stron.

- Warunkiem powołania się na siłę wyższą jest natychmiastowe powiadomienie listem poleconym drugiej strony o wystąpieniu okoliczności siły wyższej i jej ustąpieniu.

§11 ROZSTRZYGANIE SPORÓW

- Wszelkie sytuacje sporne, niemożliwe do rozstrzygnięcia w oparciu o postanowienia niniejszej umowy będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Właściwym dla rozstrzygnięcia spraw spornych będzie właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zakazuje się jakichkolwiek zmian postanowień umowy z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w niniejszej umowie.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia za wykonanie umowy w przypadku, gdy zmiana ustawy o podatku VAT spowoduje zmianę stawki podatku VAT i w wyniku tej zmiany pojawi się rozbieżność między kwotami podatku przedstawionymi w ofercie oraz na fakturze. Zmiana może dotyczyć faktur, które będą wystawione po wejściu w życie zmienionej ustawy.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

- Wszelkie zmiany adresów siedziby lub adresów kontaktowych należy podawać niezwłocznie.

Zamawiający						Wykonawca

……….…………………			                 		…………..………………

Załącznik nr 1 do umowy - Specyfikacja techniczna i formularz do oceny jakości technicznej

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia jest z sprzedaż, szkolenie, dostawę, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowego wyposażenia do przeprowadzania badan technicznych pojazdów,

w tym modernizacja urządzenia rolkowego do badania tachografów oraz opracowanie i zainstalowanie  programu komputerowego do generowania wyników pomiarów w formie zbiorczego protokołu z badań technicznych pojazdów

1. Zakup urządzeń do przeprowadzania badań technicznych pojazdów:

Przyrząd do pomiaru ustawienia i światłości świateł pojazdu – 1szt.

Warunki:

| Wymagane parametry minimalne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| przyrząd spełnia wymagania procesu badania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów (Dział I, Tabela: przedmiot i zakres badania, czynności kontrolne, metody oceny stanu technicznego pojazdu oraz kryteria uznania stanu technicznego pojazdu za niezgodny z warunkami technicznymi) odnośnie badania ustawienia i światłości świateł pojazdu, |  |
| instrukcja obsługi posiada system oparty o analizę prawidłowości ustawienia i światłości świateł na podstawie obrazu z kamery cyfrowej, |  |
| posiada możliwość podłączenia, wyświetlania i przechowywania wyników pomiarów do PC, |  |
| posiada automatyczne blokowanie kolumny i głowicy pomiarowej, |  |
| posiada laserowe pozycjonowanie ustawienia przyrządu względem reflektora pojazdu. |  |

Miernik poziomu dźwięku – 1szt.

Warunki:

| Wymagane parametry minimalne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| spełnia wymagania procesu badania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów (Dział III, Szczegółowy sposób oceny stanu technicznego układu wydechowego i pomiaru poziomu hałasu zewnętrznego podczas postoju pojazdu oraz sposób kontroli stanu technicznego sygnału dźwiękowego podczas przeprowadzania badania technicznego pojazdu) w zakresie pomiaru poziomu hałasu na postoju pojazdu |  |
| zakres pomiarowy od 50 do 120 dB |  |
| rozdzielczość wskazań minimum1 dB |  |
| posiada system kalibracji akustycznej, |  |
| posiada możliwość podłączenia, wyświetlania i przechowywania wyników pomiarów do PC . |  |

Wieloskładnikowy analizator spalin silników o zapłonie iskrowym

Warunki

| Wymagane parametry minimalne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| spełnia wymagania procesu badania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów w zakresie Działu IV- Szczegółowy sposób pomiaru emisji zanieczyszczeń gazowych oraz zadymienia spalin podczas przeprowadzania badania technicznego pojazdu |  |
| umożliwia pomiary: - CO z rozdzielczością wskazań 0,001% objętości, - HC z rozdzielczością 1 ppm, - O2 z rozdzielczością 0,01% objętości, - λ z rozdzielczością 0,001 |  |
| urządzenie wyposażone w sondy poboru spalin i w czujnik do pomiaru temperatury oleju silnikowego, |  |
| posiada możliwość wyświetlania, rejestrowania wyników pomiaru i ich bezprzewodowego przesyłu do jednostki centralnej lub PC, |  |
| posiada aktualną legalizację GUM |  |

Przyrząd do wymuszani kontrolowanego nacisku na hamulec najazdowy przyczepy.

Warunki

| Wymagane parametry minimalne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz.U. nr 40 z 10 marca 2006 r., poz. 275 z późniejszymi zmianami) , potwierdzone aktualnym certyfikatem |  |
| posiada możliwość wyświetlania i rejestrowania wyników pomiaru oraz ich bezprzewodowego przesyłu do jednostki centralnej lub PC, |  |
| aplikacja pomiarowa posiada możliwość rozłączania napędu rolek urządzenia do badania skuteczności działania hamulców po przekroczeniu siły działającej na hamulec najazdowy przyczepy wynoszącej 10 % zadanego dmc przyczepy. |  |

Dymomierz laserowy pomiaru koncentracji cząstek stałych  - 1szt.

Warunki

| Wymagane parametry minimalne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| spełnia wymagania procesu badania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów w zakresie Działu IV- Szczegółowy sposób pomiaru emisji zanieczyszczeń gazowych oraz zadymienia spalin podczas przeprowadzania badania technicznego pojazdu |  |
| rozdzielczość wskazań co najmniej 0,01 mg/m3, |  |
| możliwość wykrywania cząstek stałych rzędu 0,001mm |  |
| możliwość monitorowania przebiegu prędkości obrotowej badanego silnika. |  |
| urządzenie wyposażone w sondy poboru spalin i w czujnik do pomiaru temperatury oleju silnikowego, |  |
| posiada możliwość wyświetlania i rejestrowania wyników pomiaru oraz ich bezprzewodowego przesyłu do jednostki centralnej lub PC. |  |

Urządzenie rolkowe do badania hamulców motorowerów i motocykli  – 1 szt.

Warunki

| Wymagane parametry minimalne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| pneumatyczne mocowanie kół pojazdu w trakcie badania |  |
| Zakres obciążenia do5000 N |  |
| zakres średnic kół badanych pojazdów 6” – 24” |  |
| zakres pomiarowy siły hamowania: do 3000 kN |  |
| rozdzielczość siły hamowania: 1 N |  |
| zapewnia możliwość pomiaru prędkości maksymalnej motorowerów przy nacisku do 1000 N i prędkości do 80 km/h, |  |
| posiada możliwość wyświetlania i rejestrowania wyników pomiaru oraz ich bezprzewodowego przesyłu do jednostki centralnej lub PC. |  |

Przyrząd do pomiaru geometrii ustawienia kół i osi pojazdu o dmc do 3,5 t

Warunki

| Wymagane parametry minimalne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz.U. nr 40 z 10 marca 2006 r., poz. 275 z późniejszymi zmianami) w zakresie wielkości mierzonych, |  |
| pomiar w technologii 3D (w trzech płaszczyznach) z wykorzystaniem kamer cyfrowych, |  |
| przyrząd przystosowany do wykonywania badań na stanowisku kanałowym przelotowym (łatwy i szybki sposób przygotowania przyrządu do badania i składania po badaniu), |  |
| system pomiaru niewymagający wypoziomowanego podłoża pojazdu w trakcie badania, posiadający automatyczną kompensację wartości pomiarowych pod kątem wpływu nierówności posadzki, |  |
| możliwa kompensacja bicia tarczy koła przez przetaczanie pojazdu na odległość do 250 mm, |  |
| baza wielkości mierzonych dla pojazdów z Unii Europejskiej, |  |
| program urządzenia umożliwia monitorowanie poszczególnych parametrów kół i osi pojazdów w trakcie czynności regulacyjnych, najlepiej w opcji serwisowej, |  |
| program urządzenia posiada możliwość wyświetlania, rejestrowania wyników pomiaru i ich bezprzewodowego przesyłu do jednostki centralnej lub PC. |  |
| program zawiera bazę wielkości mierzonych pojazdów, |  |
| bezpłatna aktualizacja bazy danych w pierwszych trzech latach (minimum raz do roku) |  |

Przyrząd do pomiaru geometrii ustawienia kół i osi pojazdu o dmc powyżej 3,5 t

Warunki

| Wymagane parametry minimalne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz.U. nr 40 z 10 marca 2006 r., poz. 275 z późniejszymi zmianami) potwierdzone aktualnym certyfikatem, |  |
| system pomiaru geometrii kół oparty na technologii kamer cyfrowych, |  |
| brak konieczności ręcznego poziomowania kamer, które powinny być wyposażone w system automatycznej korekty odchylenia od poziomu np. za pomocą inklinometrów, |  |
| przyrząd przystosowany do wykonywania badań na stanowisku kanałowym przelotowym. |  |
| system niewymagający poziomowania podłoża pojazdu, posiadający automatyczną kompensację wartości pomiarowych pod kątem wpływu nierównej posadzki oraz wpływu uszkodzenia czy różnicy ciśnienia w oponach, |  |
| możliwość wykonania kompensacji bicia tarczy kół, pomiaru zbieżności całkowitej i częściowej oraz pomiaru pochylenia kół badanej osi, przez przetoczenie pojazdu na odległość wynikającą z obrotu koła już 180, |  |
| możliwość wykonania kompensacji bicia tarczy kół przez podniesienie osi pojazdu i obrót koła o 360, |  |
| możliwość wykonania pomiaru kątów charakterystycznych dla osi skrętnej takich jak wyprzedzenie osi sworznia zwrotnicy, maksymalnych kątów skrętu kół i ich różnicy w bez konieczności użycia obrotnic, |  |
| zapewnia możliwość pomiaru deformacji ram (w płaszczyźnie wzdłużnej, poprzecznej, a także pochylenie i jej skręcenie) pojazdów ciężarowych i naczep przy pomiarze co najmniej w pięciu punktach na długości ramy z wizualizacją ramy za pomocą grafiki 3D. |  |
| program urządzenia umożliwia przeglądanie, rejestrowanie wyników pomiaru i ich bezprzewodowe przesyłanie do jednostki centralnej lub PC, |  |
| program urządzenia posiada bazę wielkości mierzonych pojazdów, |  |
| możliwość monitorowania poszczególnych parametrów kół i osi pojazdów w trakcie czynności regulacyjnych najlepiej w opcji serwisowej, |  |
| bezpłatna aktualizacja bazy danych w pierwszych trzech latach (minimum raz do roku) |  |

2. Modernizacja urządzenia rolkowego do badania tachografów

Warunki

Urządzenie rolkowe do badania tachografów typ ROLLMATT 50 zostało wymontowane i zdemontowane na skutek zmiany lokalizacji, podyktowanej budową nowego laboratorium. Stąd zachodzi konieczność powtórnego zamontowania i uruchomienia urządzenia po wprowadzeniu niezbędnych, następujących zmian:

- wprowadzenie dodatkowo komunikacji bezprzewodowej pomiędzy urządzeniem kalibrującym tachograf, a stanowiskiem rolkowym zliczającym obroty poszczególnych kół badanego pojazdu w sposób zapewniający opcję wyboru łączności bezprzewodowej lub przewodowej,

- wzmocnienie konstrukcji obudowy urządzenia rolkowego i udoskonalenie systemu pneumatycznego unoszenia pojazdu, w sposób gwarantujący nie odkształcalne, skuteczne działanie,

-wymiana czujników szczytujących obroty kół badanego pojazdu na czujniki o wyższej klasie dokładności,

-wykonanie pokryw zabezpieczających urządzenie rolkowe, umożliwiających przejazd pojazdów o nacisku osi do 13 kN przystosowanych do jednoosobowej obsługi,

- przystosowanie oprogramowania do przesyłania wyników urzędowego badania w sposób bezprzewodowy lub za pomocą nośnika informacji elektronicznej do innego komputera.

3. Opracowanie i zainstalowanie programu komputerowego do generowania wyników pomiarów w formie zbiorczego protokołu z badań technicznych pojazdów

Warunki

| Wymagane parametry minimalne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| program powinien umożliwiać bezprzewodowe importowanie do jednostki centralnej lub poprzez nośnik informacji elektronicznej, wyników badań z urządzeń lub przyrządów: |  |
| przyrządu do pomiaru ustawienia i światłości świateł pojazdu, |  |
| miernika poziomu dźwięku |  |
| przyrządu do kontroli złącza elektrycznego pojazd- przyczepa |  |
| przyrządu do wymuszani kontrolowanego nacisku na hamulec najazdowy przyczepy, |  |
| wieloskładnikowego analizatora spalin silników o zapłonie iskrowym, |  |
| dymomierza laserowego pomiaru koncentracji cząstek stałych |  |
| urządzenia rolkowego do badania hamulców motorowerów i motocykli pojazdów,, |  |
| przyrządu do pomiaru geometrii ustawienia kół i osi pojazdu o dmc do 3,5 t, |  |
| - przyrządu do pomiaru geometrii ustawienia kół i osi pojazdu o dmc powyżej 3,5 t, |  |
| przyrządu do kontroli pneumatycznych układów sterowania hamulców (w tym czasu reakcji systemu hamulcowego) typ KPUSH produkcji ZPWN o nr fabrycznym 6927 będącego na wyposażeniu laboratorium ZDO, |  |
| urządzenia rolkowego do badania tachografów – po modernizacji typ ROOLLMATT 50 |  |
| program powinien umożliwiać wykonanie wydruku z każdego urządzenia (o ile dane zostaną zaimportowane) w wersji wydruku urzędowego, o ile taki jest wymagany przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz.U. nr 40 z 10 marca 2006 r., poz. 275 z późniejszymi zmianami) lub w formacie oryginalnym urządzenia i przyrządu, z którego został przeniesiony, |  |
| program powinien uniemożliwiać jakąkolwiek ingerencję obsługi w wielkości parametrów pomiarowych przenoszonych z innych urządzeń pomiarowych, |  |
| program powinien posiadać możliwość tworzenia wydruku zbiorczego ze wszystkich oraz tylko z wybranych urządzeń, przy czym powinien zawierać wszystkie oceniane lub podlegające ocenie wartości i parametry. |  |
| program powinien łączyć wyniki pomiarów z kolejnych urządzeń jeżeli nr rejestracyjny lub nr VIN pojazdu odpowiada danym pojazdu z badaniami wykonanymi z jednostki centralnej, do momentu zakończenia badania pojazdu i zapisania wyników w bazie danych (zakończenie badania w jednostce centralnej uniemożliwia dołączanie wyników badań z innych przyrządów), |  |
| program powinien umożliwiać współpracę komputera jednostki centralnej z urządzeniami przenośnymi typu tablet pracującymi pod kontrolą systemu Android, |  |
| program powinien posiadać możliwość eksportu z bazy danych do oprogramowania MS Excel |  |
| program powinien zapewniać możliwość przeprowadzania zdalnej pomocy w trybie on-line ze strony producenta oprogramowania w terminie 24 h, bezpłatnie w ciągu 3 lat od momentu zainstalowania. |  |
| program powinien uwzględniać możliwość dołączania wyników badań z co najmniej pięciu urządzeń diagnostycznych nie objętych wykazem (dane odnośnie formatu informacji określi wykonawca), a podanych przez zleceniodawcę w terminie do 2 lat od zainstalowania programu (bezpłatna rozbudowa systemu on-line w ciągu 14 dni od zgłoszenia). |  |
| program powinien umożliwiać współpracę głównej jednostki centralnej-sterujacej z urządzeniami przenośnymi typu tablet, |  |
| program powinien być zainstalowany w komputerze jednostki centralnej-sterujacej urządzenia Quantum 5000 i tworzyć wydruki zbiorcze w oparciu o badania z urządzeń Quantum 5000, poprzez dołączanie kolejnych wyników z badań z innych wyżej wymienionych urządzeń. |  |

Załącznik nr 3 – Formularz oferty

....................................

pieczęć Wykonawcy, tel., fax

Oferta

- Dane dotyczące Wykonawcy:

- pełna nazwa Wykonawcy, status prawny

..................................................................................................................................................................................................................................

- adres

..................................................................................................................................................................................................................................

- nr telefonu i faksu ........................................................................................................................................................................................................................

- adres elektroniczny ........................................................................................................................................................................................................................

- imiona, nazwiska oraz podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy ..................................................................................................................................................................................................................................

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na  „sprzedaż, szkolenie, dostawę, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowego wyposażenia do przeprowadzania badan technicznych pojazdów” - oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Cena netto:……………………………………………………………………………………………………......ZŁ

Słownie: ……………………………………………………………………………………............................

Cena netto stanowi równowartość …………………………………………………..………………Euro

Słownie: ……………………………………………………………………………………............................

Cena brutto: …………………………………………………………………………………………………………ZŁ

Słownie: ……………………………………………………………………………………............................

Cena brutto stanowi równowartość …………………………………………………..…………….Euro

Słownie: ……………………………………………………………………………………............................

Podatek VAT: …………………………………………………………………………………………………………….

Słownie: ……………………………………………………………………………………............................

Płatność powinna nastąpić w walucie ………..……………….(Złoty / EURO – wybrane wpisać).

- Oświadczamy, że w cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

- Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 4 tygodni (28 dni) od dnia podpisania umowy;

- Nazwa/numer seryjny kamery termowizyjnej ………………………………………………………………………………………………………………………………

- Udzielimy gwarancji, która jest nie mniejsza niż 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego;

- Miejsce realizacji i warunki płatności są określone we wzorze umowy;

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń w szczególności:

- nie wnosimy zastrzeżeń do zapisów wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

- otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:*

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ .................................................................................

4/ .................................................................................

5/ .................................................................................

6/ .................................................................................

7/.................................................................................

8/ .................................................................................

9/ .................................................................................

10/ ................................................................................

Dokumenty wymienione w p. ......................... stanowią tajemnicę Firmy i nie mogą być ujawnione pozostałym uczestnikom postępowania.

- Wykonawca powierzy podwykonawcom poniższe części zamówienia:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ .................................................................................

4/ .................................................................................

..........................dnia...............      Podpisano .............................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Uwaga:

*	Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez oferenta za zgodność z oryginałem.

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

(pieczęć Wykonawcy)

## Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących udziału w postępowaniu

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „sprzedaż, szkolenie, dostawę, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowego wyposażenia do przeprowadzania badan technicznych pojazdów”  oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).

...........................................dnia..........................

Podpisano .................................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 5 – Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

(pieczęć Wykonawcy)

## Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „sprzedaż, szkolenie, dostawę, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowego wyposażenia do przeprowadzania badan technicznych pojazdów”   oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu w trybie art. 24 ust. 1. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759)

...........................................dnia..........................

Podpisano .................................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych dostaw

| Nazwa wykonawcy ……………………………. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. wg. nr referencji | Wartość dostawy (cena brutto). | Okres realizacji – daty wykonania (data rozpoczęcia i zakończenia). | Przedmiot dostawy | Nazwa odbiorcy dostawy, Adres. |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |

...........................................dnia..........................

Podpisano .................................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 7 – Wzór protokołu odbioru częściowego

..........................., dnia ........................

Protokół odbioru częściowego

- Miejsce dokonania odbioru: ………………………………………………………………………………………

- Data dokonania odbioru: …………………………………………………………………………………………

- Ze strony Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………

- (nazwa i adres)

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………

- (imię i nazwisko osoby upoważnionej)

- Ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………………………………….

- (nazwa i adres)

- Komisja w składzie:

- ………………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………….

| - Lp. | - Określenie przedmiotu odbioru | - Uwagi |
| --- | --- | --- |
|  | modernizacja urządzenia rolkowego do badania tachografów, |  |

Potwierdzenie kompletności robót (zgodnie z załacznikiem nr 1 do umowy)

- Tak*

- Nie* - zastrzeżenia ……………………………………………………………………………………

- Wykonane zgodnie z umową*

- Nie wykonane zgodnie z umową* - zastrzeżenia ……………………………………………….

| Podpisy upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego ………………………………. ……………………………….. | Podpisy upoważnionych Przedstawicieli Wykonawcy ………………………………. ……………………………….. |
| --- | --- |

- niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 8– Wzór protokołu odbioru końcowego

..........................., dnia ........................

Protokół odbioru końcowego

- Miejsce dokonania odbioru: ………………………………………………………………………………………

- Data dokonania odbioru: …………………………………………………………………………………………

- Ze strony Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………

- (nazwa i adres)

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………

- (imię i nazwisko osoby upoważnionej)

- Ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………………………………….

- (nazwa i adres)

- Komisja w składzie:

- ………………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………….

| - Lp. | - Nazwa przedmiotu umowy lub modułu lub urządzenia | - Nr seryjny | - Okres gwarancji do dnia | - Instrukcja obsługi w j. polskim | - Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Potwierdzenie kompletności dostawy:

- Tak*

- Nie* - zastrzeżenia ……………………………………………………………………………………

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z parametrami opisanymi w umowie:

- Zgodne*

- Niezgodne* - zastrzeżenia…………………………………………………………

- Wykonane zgodnie z umową*

- Nie wykonane zgodnie z umową* - zastrzeżenia ……………………………………………….

Końcowy wynik odbioru:

- Pozytywny*

- Negatywny* - zastrzeżenia………………………………………………………………………

| Podpisy upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego ………………………………. ……………………………….. | Podpisy upoważnionych Przedstawicieli Wykonawcy ………………………………. ……………………………….. |
| --- | --- |

- niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 9 – Wzór protokołu ze szkolenia

....................., dnia ........................

Protokół ze szkolenia

- Miejsce szkolenia: ……………………………………………………………………………….

- Data szkolenia: ……………………………

- Firma Wykonawcy ………………………………………………………………………………………

- (nazwa i adres)

- Firma Zamawiającego: …………………………………………………………………………………

- (nazwa i adres)

- Zakres szkolenia:

- ………………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………….

- Prowadzący szkolenie:

- ………………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………….

- Uczestnicy szkolenia:

- 1.………………………………………………………………………………………………….

- 2.………………………………………………………………………………………………….

- 3.………………………………………………………………………………………………….

- 4.………………………………………………………………………………………………….

- 5.………………………………………………………………………………………………….

Potwierdzenie przydatności szkolenia:

- Tak*

- Nie* - zastrzeżenia ……………………………………………………………………………………

Potwierdzenie kompletno ści szkolenia:

- Tak*( 32h )

- Nie*

| Podpisy upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego ………………………………. ……………………………….. | Podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy ………………………………. ……………………………….. |
| --- | --- |

- niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 10 - Projekt pełnomocnictwa wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

My, niżej podpisani, reprezentujący Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczamy, że w przypadku udzielenia nam zamówienia publicznego będącego przedmiotem postępowania na „sprzedaż, szkolenie, dostawę, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego fabrycznie nowego wyposażenia do przeprowadzania badan technicznych pojazdów”  zamierzamy zawrzeć umowę o współpracy*/

działamy w ramach umowy spółki cywilnej pod nazwą ……………………………………………………………………………………* (podać nazwę spółki cywilnej) w celu realizacji wyżej wymienionego zamówienia.

Pozostaniemy związani tą umową przez okres niezbędny dla realizacji zamówienia, nie krócej jednak niż przez okres przewidziany umową z Zamawiającym.

Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia zgodnie z warunkami umowy zawartej z Zamawiającym.

Wspólnie ustanawiamy .......................................................................... 					(podać nazwę/imię i nazwisko)

jako pełnomocnika do:

- reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia*

lub

- reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.*

Wykonawcy:

nazwy podmiotów, które zawarły umowę o współpracy*/

działają w ramach umowy spółki cywilnej pod nazwą …………………………………………………………*(podać nazwę spółki cywilnej)

| Nazwa i siedziba podmiotu | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli | Miejscowość data | podpis |
| --- | --- | --- | --- |

* - niepotrzebne skreślić