Załącznik 1A Formularz do oceny oferty w zakresie potwierdzenia wymagań zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia

| LP wiersza | Nazwa wymagania | Spełnia (S)/ nie spełnia (NS) |
| --- | --- | --- |
|  | 1 Obiekt zamówienia |  |
|  | Zintegrowany zestaw urządzeń do laboratorium fotometrycznego służących do badań homologacyjnych urządzeń oświetleniowych pojazdów wg Regulaminów EKG ONZ (ECE) oraz norm amerykańskich (SAE) lub równoważnych. System pomiarowy powinien umożliwiać wykonanie automatycznych badań fotometrycznych następujących urządzeń wg norm: |  |
|  | - Regulamin EKG ONZ 1, 5, 8, 20, 31, 56, 57, 76, 82, 98, 112,113, 123 Reflektory pojazdów |  |
|  | - Regulamin EKG ONZ 3, 27, 69, 70, 104 Urządzenia odblaskowe |  |
|  | - Regulamin EKG ONZ 4, 50 Lampy oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej |  |
|  | - Regulamin EKG ONZ 6 Światła kierunku jazdy |  |
|  | - Regulamin EKG ONZ 7 Przednie i tylne lampy pozycyjne, hamowania, obrysowe. |  |
|  | - Regulamin EKG ONZ 19 Przednie lampy przeciwmgłowe |  |
|  | - Regulamin EKG ONZ 23 Lampy cofania |  |
|  | - Regulamin EKG ONZ 65 Specjalne lampy ostrzegawcze |  |
|  | - Regulamin EKG ONZ 77 Lampy parkowania |  |
|  | - Regulamin EKG ONZ 38 Tylna lampa przeciwmgłowa |  |
|  | - Regulamin EKG ONZ 91 Lampy obrysowe |  |
|  | - Regulamin EKG ONZ 119 Lampy narożne |  |
|  | - Lampy awaryjne hamowania (ESS) |  |
|  | System pomiarowy powinien umożliwić zrealizowanie następującej procedury: - ustawienie pozycji wyjściowej badanego obiektu na stoliku goniometru, - wybór danych wejściowych i parametrów badania (wg wybranej ww. normy), - automatyczne (samoczynne) wykonanie zestawu pomiarów wg wybranej normy w zakresie: - pomiaru rozsyłu światłości i barwy lamp sygnałowych pojazdów (w tym świateł kierunku jazdy w trybie przerywanym) - pomiaru rozsyłu światłości efektywnej i barwy specjalnych lamp ostrzegawczych - pomiaru rozkładu luminancji oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej pojazdów - analizy granicy światła i cienia, instrumentalnego ustawienia granicy światła i cienia, pomiaru rozsyłu światłości i barwy reflektorów pojazdów - pomiaru rozsyłu współczynnika odblasku i barwy urządzeń odblaskowych - przedstawienie uzyskanych wyników pomiarów |  |
|  | 2 Wymagane urządzenia |  |
|  | Jeden (1) zintegrowany system goniofotometryczny, składający się z następujących elementów: |  |
|  | - Jeden goniometr |  |
|  | - Jeden fotometr do pomiarów lamp sygnałowych (odległość fotometrowania 3.162 m) |  |
|  | - Jeden fotometr do pomiarów reflektorów pojazdów (odległość fotometrowania 25 m) |  |
|  | - Jeden fotometr do pomiarów gradientu reflektorów pojazdów (odległość fotometrowania 10 m) |  |
|  | - Jeden fotometr do pomiarów światłości efektywnej specjalnych lamp ostrzegawczych wg Regulamin EKG ONZ 65 (odległość fotometrowania 25 m) |  |
|  | - Jeden program komputerowy dla całego systemu pomiarowego |  |
|  | - Jeden komputer PC stacjonarny z drukarką |  |
|  | - Jeden spektrofotometr do pomiarów barwy |  |
|  | - Jeden miernik luminancji do pomiarów oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej wg Regulamin EKG ONZ R4, 50 |  |
|  | - Jedno urządzenie do pomiaru współczynnika odblasku |  |
|  | - Jeden zestaw ekranów pomiarowych tablic rejestracyjnych, jeden zestaw uchwytów do lamp i ekranów pomiarowych |  |
|  | - Dwa zasilacze napięcia stałego |  |
|  | - Jedno urządzenie pozycjonujące głowice fotometryczne (odległość fotometrowania 3.162 m) |  |
|  | - Jeden zestaw uchwytów uniwersalnych do badanych lamp |  |
|  | - Dostawa, instalacja, szkolenie z obsługi |  |
|  | 3 Specyfikacja techniczna |  |
|  | Zintegrowany system pomiarowy umożliwiający automatyczne wykonanie badań urządzeń oświetleniowych pojazdów. |  |
|  | 3.1 Goniometr: |  |
|  | - Wyposażony w pełni zautomatyzowany stolik z dwoma (2) osiami obrotu i trzema osiami przesuwu liniowego |  |
|  | - Stabilne i precyzyjne elementy mechaniczne |  |
|  | - Poziomy stolik do mocowania lamp z rowkami i gwintowanymi otworami montażowymi |  |
|  | - Zsynchronizowany napęd elektryczny dla osi obrotu i przesuwu |  |
|  | - Ustawianie pozycji H,V,X,Y,Z przy pomocy klawiatury i gałek regulacyjnych |  |
|  | - Wbudowany laser do automatycznego pozycjonowania próbki |  |
|  | - Automatyczne pozycjonowanie próbki |  |
|  | - Szybkie skanowanie zadanych obszarów |  |
|  | - Czas pomiaru dla siatki pomiarowej H +/-45° krok 0.05°, V-20/+15° krok 0.05° ≤ 60 minut |  |
|  | - Wyświetlanie położenia kątowego i liniowego stolika (wskazanie pozycji zerowej) |  |
|  | - 10 kanałowy multiplekser zintegrowany ze stolikiem goniometru, z możliwością podłączenia co najmniej dwóch zasilaczy DC |  |
|  | - Interfejs do podłączenia sterowania dla reflektorów AFS, zintegrowany ze stolikiem goniometru |  |
|  | - Generator PWM (10 A, 8-28 V, 1 Hz-10 kHz) |  |
|  | - Ekran dotykowy do sterowania stolikiem i zasilaniem lamp, służący do manualnego ustawiania stolika z dokładnością 0.1mm i rozdzielczością 0.01, przycisk szybkiego ustawiania położenia +/-90° |  |
|  | - Stolik sterowany ręcznie, automatycznie oraz komputerem PC |  |
|  | - Zakres obrotu H: +/- 200° |  |
|  | - Zakres obrotu V: +/- 100° |  |
|  | - Prędkość obrotu w osi H (poziomej): > 30°/s |  |
|  | - Dokładność ustawienia kątowego 0.01° w obu osiach |  |
|  | - Zakres przesunięcia w osi Z: -50…650 mm (od osi optycznej) |  |
|  | - Prędkość przesunięcia w osi Z: ≈10 mm/s |  |
|  | - Zakres przesunięcia: Y:+/- 200 mm, X: +/- 300 m |  |
|  | - Prędkość przesunięcia w osi Y i X: ≈ 50 mm/s |  |
|  | - Dopuszczalna masa próbki: 50kg |  |
|  | - Cicha praca urządzenia, bez wibracji |  |
|  | - Maksymalne wymiary badanej próbki: 1600mm x 600mm |  |
|  | - Bezpieczne działanie urządzenia, wyłącznik awaryjny systemu |  |
|  | - Elementy urządzenia, które mogą odbijać światło, pomalowane farbą czarną matową lub anodyzowane |  |
|  | - Goniometr wyposażony w kółka i regulowane nóżki umożliwiające wypoziomowanie urządzenia, z możliwością trwałego przytwierdzenia do podłoża |  |
|  | - Urządzenie spełniające wymagania norm CIE, ECE, SAE J1330, „GTB photometry accuracy guidelines” lub rownoważnych |  |
|  | - Fotometr do pomiarów lamp sygnałowych (3.162 m) |  |
|  | - Zakres pomiarowy: 0.001 cd – 5000 kcd |  |
|  | - Fotodetektor o powierzchni światłoczułej 10 x 10 mm |  |
|  | - Fotodetektor klasy L wg DIN 5032 sekcja 7 i CIE 69, EN 13032-1 |  |
|  | - Korekcja V () f1’≤ 1.5% (Potwierdzona raportem) |  |
|  | - Niski poziom błędu f9 - wpływ nierównomierności oświetlenia detektora |  |
|  | - Prędkość pomiarów: ≈ 5000/s lub więcej |  |
|  | - Pomiar źródeł zasilanych PWM od 80Hz do 10 kHz |  |
|  | - Fotodetektor z termostabilizacją |  |
|  | - Protokół wzorcowania z odniesieniem do wzorców wyższego rzędu |  |
|  | - Tubus do redukcji światła rozproszonego, dla odległości fotometrowania 3.162 m |  |
|  | - Fotodetektor zamontowany na urządzeniu pozycjonującym. |  |
|  | - Fotometr do pomiarów reflektorów (25 m) |  |
|  | - Zakres pomiarowy: 0.001 cd – 5000 kcd |  |
|  | - Fotodetektor o powierzchni światłoczułej 10 x 10 mm |  |
|  | - Fotodetektor klasy L wg DIN 5032 sekcja 7 i CIE 69, EN 13032-1 |  |
|  | - Korekcja V () f1’≤ 1.5% (Potwierdzona raportem) |  |
|  | - Niski poziom błędu f9 - wpływ nierównomierności oświetlenia detektora |  |
|  | - Prędkość pomiarów: ≈ 5000/s lub więcej |  |
|  | - Pomiar źródeł zasilanych PWM od 80Hz do 10 kHz |  |
|  | - Fotodetektor z termostabilizacją |  |
|  | - Protokół wzorcowania z odniesieniem do wzorców wyższego rzędu |  |
|  | - Tubus do redukcji światła rozproszonego, dla odległości fotometrowania 25 m |  |
|  | - Fotodetektor zamontowany na statywie. |  |
|  | - Fotometr do pomiarów gradientu reflektorów (10 m) |  |
|  | - Zakres pomiarowy: 0.001 cd – 5000 kcd |  |
|  | - Fotodetektor o powierzchni światłoczułej 10 x 10 mm |  |
|  | - Fotodetektor klasy L wg DIN 5032 sekcja 7 i CIE 69, EN 13032-1 |  |
|  | - Korekcja V () f1’≤ 1.5% (Potwierdzona raportem) |  |
|  | - Niski poziom błędu f9 - wpływ nierównomierności oświetlenia detektora |  |
|  | - Prędkość pomiarów: ≈ 5000/s lub więcej |  |
|  | - Pomiar źródeł zasilanych PWM od 80Hz do 10 kHz |  |
|  | - Fotodetektor z termostabilizacją |  |
|  | - Protokół wzorcowania z odniesieniem do wzorców wyższego rzędu |  |
|  | - Tubus do redukcji światła rozproszonego, dla odległości fotometrowania 10 m |  |
|  | - Fotodetektor zamontowany na statywie. |  |
|  | - Fotometr do pomiarów specjalnych lamp ostrzegawczych Regulamin EKG ONZ 65 |  |
|  | - Głowica fotometryczna z szybkim detektorem do rejestracji błysku |  |
|  | - Fotodetektor o powierzchni światłoczułej zgodnej z Regulaminem EKG ONZ 65 |  |
|  | - Korekcja V () f1’≤ 2.5% (Potwierdzona raportem) |  |
|  | - Czułość 0,1-1,0-10-100-1000 V/klx |  |
|  | - Maksymalne natężenie oświetlenia 100.000lx – 10.000lx – 1.000lx – 100lx - 10lx |  |
|  | - Tubus do redukcji światła rozproszonego, dla odległości fotometrowania 25 m |  |
|  | - Protokół wzorcowania z odniesieniem do wzorców wyższego rzędu |  |
|  | - Fotodetektor zamontowany na statywie |  |
|  | - Pomiar światłości efektywnej błysku |  |
|  | - Wizualizacja przebiegu błysku |  |
|  | - Pomiar czasu włączenia ON-time, wyłączenia OFF-time, czasu między błyskami oraz częstotliwości błysków |  |
|  | 3.6 Oprogramowanie systemu / zestaw komputerowy |  |
|  | - Oprogramowanie do automatycznych pomiarów, oceny wyników, generowania raportów, przedstawienia wyników, zarządzania i obróbki wyników pomiarów, realizowania zadanych schematów pomiarowych wg Regulaminów EKG ONZ, SAE, FMVSS lub innych. |  |
|  | - Graficzne przedstawianie wyników (izoluksy, izokandele, przebieg błysku, bryły fotometryczne, izoluksy na drodze itp.) |  |
|  | - Tworzenie nowych i edycja istniejących schematów pomiarowych |  |
|  | - Program w wersji polskiej lub angielskiej |  |
|  | - 1 dodatkowa licencja do zainstalowania na komputerze przenośnym |  |
|  | - Komputer stacjonarny PC wykorzystywany do potrzeb aplikacji sterujących systemem pomiarowym, aplikacji biurowych i aplikacji obliczeniowych, z portami USB, RS-232 itd., pamięć operacyjna co najmniej 1 GB RAM, dysk twardy co najmniej 1TB HDD, nagrywarka DVD-RW, mysz optyczna USB, klawiatura USB (układ polski programisty), 24” monitor, drukarka laserowa formatu A4. |  |
|  | 3.7 Spektrofotometr w zakresie VIS |  |
|  | - Zakres pomiarowy od 360nm do 830 nm |  |
|  | - Rozdzielczość 2.2 nm (szczelina 100μm) |  |
|  | - 0.5 nm/piksel |  |
|  | - Wbudowana migawka i filtry |  |
|  | - Detektor CCD z chłodzeniem |  |
|  | - USB Interfejs |  |
|  | - Elementy optyczne odpowiednie do pomiarów promieniowania |  |
|  | - Błąd pomiaru współrzędnych trójchromatycznych: +/-0.001 |  |
|  | - Niepewność pomiaru: +/-5% |  |
|  | - Niepewność pomiaru dominanty: +/-0.5 nm |  |
|  | - Czułość pomiaru światłości 0.005 mcd – 15 kcd |  |
|  | - Oprogramowanie do prezentacji i analizy wyników pomiarów |  |
|  | - Pomiar barwy urządzeń odblaskowych (Regulamin EKG ONZ 3, 27, 104) |  |
|  | - Pomiar barwy światła specjalnych lamp ostrzegawczych (Regulamin EKG ONZ 65) |  |
|  | - Pomiar barwy światła lamp pojazdów (lampy sygnałowe, reflektory itp.) |  |
|  | - Głowica pomiarowa zamontowana na urządzeniu pozycjonującym |  |
|  | 3.8 Miernik luminancji (Regulamin EKG ONZ 4, 50) |  |
|  | Do pomiaru oświetlenia tylnych tablic rejestracyjnych wg Regulamin EKG ONZ 4, 50 i SAE, współpracujący z goniometrem. |  |
|  | - Urządzenie do precyzyjnego ustawienia pola obserwacji miernika względem pola pomiarowego ekranu |  |
|  | - Pole obserwacji 0.45° |  |
|  | - Zakres pomiarowy: 0.01 cd/m2 to 1,000,000 cd/m2 |  |
|  | - Liniowość: < 0.2% lub lepsza |  |
|  | - Błąd całkowity (DIN): < 7.5% (klasa A) |  |
|  | - Niepewność kalibracji: +/- 1.5% |  |
|  | - Prezentacja wyniku na wyświetlaczu urządzenia i na ekranie komputera |  |
|  | - Automatyczna zamiana zakresów pomiarowych |  |
|  | - Raport korekcji V(λ) |  |
|  | - Klasa A wg DIN 5032-7, CIE 69 |  |
|  | - Protokół wzorcowania z odniesieniem do wzorców wyższego rzędu |  |
|  | - Współpraca z oprogramowaniem do pomiarów wg Regulaminu EKG ONZ 4, 50 |  |
|  | - Głowica pomiarowa zamontowana na urządzeniu pozycjonującym |  |
|  | 3.9 Urządzenie do pomiaru współczynnika odblasku (Regulamin EKG ONZ 3, 27, 104) |  |
|  | Urządzenie spełniające wymagania CIE No. 54.2-2001, DIN 67520, DIN 5032-Class A, EN 471, Regulamin EKG ONZ 3, 27, 69, 70, 104, SAE J 594, J 774, J 943, J 2041 |  |
|  | - Odległość pomiaru: 12m, 30.5m |  |
|  | - Pomiary wg Regulaminów EKG ONZ i SAE |  |
|  | - Ruchomy fotodetektor z kompensacją prądu ciemnego |  |
|  | - Możliwość pomiaru charakterystyk kątowych współczynnika odblasku materiału (współpraca z goniometrem) |  |
|  | - Rozdzielczość kątowa: 0.001° |  |
|  | - Kąty obserwacji: 0.2°, 0.333°, 1°, 1.5°, 2° i inne w zakresie ruchu głowicy |  |
|  | - Temperatura barwowa źródła światła oświetlacza - illuminant A 2856 K |  |
|  | - Oświetlacz o średnicy okienka wyjściowego: 50 mm (SAE); 29 mm (ECE) |  |
|  | - Oświetlane pole pomiarowe w odległości 25m o średnicy: ≈ 500 mm |  |
|  | - Równomierność natężenia oświetlenia pola pomiarowego: Emax/Emin ≤ 1.05 |  |
|  | - Oprawka źródła światła z regulacją położenia |  |
|  | - Halogenowe źródło światła |  |
|  | 3.9.1 Fotometr |  |
|  | - Fotodetektor o okienku wejściowym: średnicy 29 mm (ECE); 25 x 12.6 mm (SAE) |  |
|  | - Automatyczne rozpoznanie okna wejściowego |  |
|  | - Korekcja V(λ): f1’≤2.0%, wg DIN 5032 sekcja 7 (raport z pomiaru) |  |
|  | - System optyczny z redukcją światła rozproszonego. |  |
|  | - Automatyczny system pochylania głowicy przy zmianie kąta obserwacji |  |
|  | - Funkcja autokalibracji |  |
|  | - Elektryczny napęd położenia głowicy dla kątów obserwacji pomiędzy 0.2° i 2.0° (25m) |  |
|  | - Wyświetlacz zmierzonej wartości współczynnika odblasku |  |
|  | - Zakres pomiarowy: 0.1 mcd/lx - 199,900 mcd/lx |  |
|  | - Automatyczna zmiana zakresu |  |
|  | - Rozdzielczość: 0.025% maksimum w wybranym zakresie. |  |
|  | - Błąd pomiaru: < +/- 2% +/- 1 cyfra, w odniesieniu do wzorca illuminant A (w K) |  |
|  | - Informacje na wyświetlaczu: wyświetlacz graficzny, czas świecenia źródła, temperatura barwowa oświetlacza (K), natężenia oświetlenia na powierzchni próbki (lx), tryb pomiaru (ECE / SAE), położenie kątowe z rozdzielczością 0.001° |  |
|  | - Błąd powtarzalności: < +/- 0.5% +/- 1 cyfra |  |
|  | - Wybór kątów obserwacji manualny lub automatyczny przez program komputerowy |  |
|  | - Zerowanie czasu świecenia lampy |  |
|  | - Protokół wzorcowania z odniesieniem do wzorców wyższego rzędu |  |
|  | - Możliwość zapamiętywania wyników |  |
|  | 3.9.2 Inne wymagania |  |
|  | - Sterowanie i wyświetlacz ustawień zintegrowany z urządzeniem, z możliwością sterowania i wyświetlania ustawień na sterowniku goniometru |  |
|  | - Zapasowe źródło światła do oświetlacza |  |
|  | - Wzorce współczynnika odblasku 10x10cm, (po 3 szt z folii odblaskowej barwy białej, żółtej, czerwonej, niebieskiej) wraz ze świadectwem wzorcowania w odniesieniu do wzorców wyższego rzędu |  |
|  | - Urządzenie wyposażone w kółka i regulowane nóżki umożliwiające wypoziomowanie, z możliwością trwałego przytwierdzenia do podłoża |  |
|  | 3.10 Uchwyt do lamp, wzorców odblasku oraz ekranów pomiarowych tablic rejestracyjnych |  |
|  | - Uniwersalny uchwyt do mocowania lamp sygnałowych i reflektorów, na stoliku goniometru |  |
|  | - Uniwersalny uchwyt do mocowania lamp i ekranów pomiarowych tablic rejestracyjnych, na stoliku goniometru |  |
|  | - Ekrany pomiarowe tablic rejestracyjnych z protokołem wzorcowania współczynnika odbicia (wymiary wg Regulaminów EKG ONZ i SAE) |  |
|  | - Uniwersalny uchwyt do mocowania urządzeń odblaskowych i wzorców, na stoliku goniometru |  |
|  | - Komputerowa regulacja położenia uchwytów przy pomocy stolika goniometru |  |
|  | 3.11 Urządzenie zasilające badane obiekty |  |
|  | - Dwie sztuki urządzeń zasilających ze zintegrowanym miernikiem napięcia i natężenia prądu |  |
|  | - Napięcie wyjściowe: DC 0-50 V |  |
|  | - Zasilanie: 240V +/-10%, 50Hz, 1-faza |  |
|  | - Prąd wyjściowy: do 20 A |  |
|  | - Moc maksymalna: 600W |  |
|  | - Rozdzielczość wyświetlania V: 1 mV |  |
|  | - Rozdzielczość wyświetlania A: 1 mA |  |
|  | - Błąd wyświetlania V: Max. +/- 6 mV |  |
|  | - Błąd wyświetlania A: Max. +/- 3 mA |  |
|  | - Dokładność regulacji U: 0.001 V |  |
|  | - Dokładność regulacji I: 0.001 A |  |
|  | - Możliwość wyboru regulacji napięcia lub prądu |  |
|  | - Współpraca z multiplekserem goniometru |  |
|  | - Regulacja parametrów na panelu urządzenia lub komputerowo |  |
|  | - Podświetlany wyświetlacz LCD z parametrami i trybami zasilania (stały prąd, stałe napięcie itp.). |  |
|  | - Wyświetlanie wybranego kanału multipleksera |  |
|  | - Kompatybilność z interfejsem goniometru. |  |
|  | - Zasilacz zintegrowany z precyzyjnym miernikiem napięcia i prądu |  |
|  | - Zabezpieczenia przepięciowe, zwarciowe, temperaturowe |  |
|  | - Zasilanie świateł kierunku jazdy w trybie przerywanym (wg Regulaminu EKG ONZ 6) w połączeniu ze sterownikiem goniometru |  |
|  | - Zasilanie lamp wyładowczych (HID) bez dodatkowych urządzeń zapłonowych. |  |
|  | 3.12 Urządzenie pozycjonujące głowice fotometrów |  |
|  | - Urządzenie do automatycznego pozycjonowania głowic fotometrycznych, sterowane komputerowo, możliwość zainstalowania 3 głowic (spektrofotometru, fotometru, miernika luminancji) |  |
|  | - Wybór głowic w zależności od wybranego rodzaju pomiaru |  |
|  | - Odległość fotometrowania 3.162m |  |
|  | - Odległość przemieszczania: ~1200 mm |  |
|  | - Prędkość: ~ 0.2 m/s |  |
|  | - Dokładność ustawienia: ~ 0.5mm |  |
|  | 4 ZASIALNIE URZĄDZEŃ |  |
|  | Wymagane zasilanie urządzeń: AC 240V @ 50Hz. |  |
|  | 5 INSTRUKCJE OBSŁUGI |  |
|  | Co najmniej dwie instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim lub angielskim, w tym: instrukcja obsługi, konserwacji, kalibracji, BHP. |  |
|  | 6 WZORCOWANIE / ZGODNOŚĆ Z GTB photometry accuracy guidelines |  |
|  | Oferent powinien dostarczyć świadectwa wzorcowania aparatury (w zakresie pomiaru światłości, barwy, luminancji, współczynnika odblasku) oraz potwierdzenie zgodności z wymaganiami „GTB photometry accuracy guidelines”, przed podpisaniem protokołu odbioru. Świadectwa powinny być wystawione przez jednostkę akredytowaną wg normy ISO 17025. |  |
|  | 7 OKRES DOSTAWY |  |
|  | Oferent powinien dostarczyć, zainstalować oraz uruchomić urządzenia w siedzibie ITS w ciągu 90 dni od daty zawarcia umowy. |  |
|  | - INSTALACJA , URUCHOMIENIE, SPRAWDZENIE, SZKOLENIE |  |
|  | - Oferent jest odpowiedzialny za zainstalowanie, uruchomienie oraz sprawdzenie działania przed odbiorem przedmiotu zamówienia. |  |
|  | - Oferent powinien dostarczyć plan realizacji ww. prac. |  |
|  | - Wszystkie koszty instalacji, uruchomienia, sprawdzenia ponosi oferent. |  |
|  | - Oferent powinien zapewnić wykwalifikowany personel, autoryzowany do przeprowadzenia szkolenia obsługi, konserwacji i kalibracji urządzeń, w miejscu jego instalacji. |  |

Załącznik nr 1B - Formularz do oceny oferty wg kryteriów oceny ofert

| LP. | Nazwa parametru | Liczba punktów | Spełnia (S)/ nie spełnia (NS) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | automatyczna analiza granicy światła i cienia, instrumentalne ustawienie granicy światła i cienia, pomiar światłości, barwy, reflektorów pojazdów | 12 |  |
|  | automatyczny pomiar światłości i barwy lamp sygnałowych pojazdów (w tym świateł kierunku jazdy w trybie przerywanym) | 7 |  |
|  | automatyczny pomiar światłości efektywnej i barwy specjalnych lamp ostrzegawczych | 7 |  |
|  | automatyczny pomiar luminancji oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej pojazdów | 7 |  |
|  | automatyczny pomiar współczynnika odblasku i barwy urządzeń odblaskowych | 7 |  |

Załącznik nr 4 –	Formularz oferty w przetargu nieograniczonym na „dostawę systemu goniofotometrycznego”

....................................

pieczęć Wykonawcy, tel., fax

Instytut  Transportu Samochodowego

  - Warszawa

ul. Jagiellońska  80

tel. centr. 22 811-32-31 do 39

Oferta

- Dane dotyczące Wykonawcy:

- pełna nazwa Wykonawcy, status prawny................................................
....................................................................................................................... adres ..............................................................................................................
.......................................................................................................................

- nr telefonu i faksu ............................................................................................
.......................................................................................................................

- imiona, nazwiska oraz podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy ..........................................................................................................

...........................................................................................................................

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na  „dostawę systemu goniofotometrycznego” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę

Cena netto: …………………………………………………………………………………………....ZŁ

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

Cena brutto: ……………………………………………………………………………………....ZŁ

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

Podatek VAT: …………………………………………………………………………………Zł.

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

Wykonawca, który chce być rozliczny w EURO musi podać kwotę netto w EURO. Wykonawca musi kwotę wyrażoną w EURO przeliczyć też na PLN wg tabeli kursów średnich http://www.nbp.pl/Kursy/KursyA.html podanych przez NBP z dnia ukazania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE i podać kwotę w PLN obok kwoty wyrażonej w EURO

Cena netto: ………………………………………………………………………………………....Euro

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

Cena netto: …………………………………………………………………………………………....ZŁ

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

Cena brutto: ………………………………………………………………………………………....Euro

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

Cena brutto: ……………………………………………………………………………………....ZŁ

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

Podatek VAT: ………………………………………………………………………………….Zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

- Oświadczamy, że w cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Oferujemy wykonanie zamówienia na następujących zasadach:

| Lp. | Elementy, które zostaną ogłoszone podczas otwarcia ofert | ## Do wypełnienia przez wykonawcę Liczba miesięcy |
| --- | --- | --- |
| - 3 | Okres gwarancji | ……….miesięcy |

- Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń w szczególności:

- nie wnosimy zastrzeżeń do zapisów wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

- otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Miejsce realizacji – siedziba Instytutu Transportu Samochodowego.

- Oferowane rozwiązanie spełnia wszystkie określone w SIWZ wymagania.

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:*

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ .................................................................................

4/ .................................................................................

5/ .................................................................................

6/ .................................................................................

7/.................................................................................

8/ .................................................................................

9/ .................................................................................

10/ .................................................................................

Dokumenty wymienione w p. .........................stanowią tajemnicę Firmy i nie mogą być ujawnione pozostałym uczestnikom postępowania.

- Wykonawca powierzy podwykonawcom poniższe części zamówienia:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ .................................................................................

4/ .................................................................................

...........................................dnia............................                   Podpisano .................................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Uwaga:

*	Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez oferenta za zgodność z oryginałem.

Załącznik nr 5 –	Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

(pieczęć Wykonawcy)

## Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących udziału w postępowaniu

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „dostawę systemu goniofotometrycznego” oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz 759).

...........................................dnia............................                   Podpisano .................................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 6 – Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

(pieczęć Wykonawcy)

## Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „dostawę systemu goniofotometrycznego” oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu w trybie art. 24 ust. 1 i 2. (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz 759 z późn. zmianami)

...........................................dnia............................                   Podpisano .................................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 7 – Wykaz wykonanych co najmniej 1 dostawy systemu goniofotometrycznego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane należycie; zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów jakie może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817 z 30.12.2009r.).

................................, dnia .................................

.............................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)