Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna Zamawiającego dla urządzenia badawczego do pomiarów wytrzymałości tylnej belki przeciw-najazdowej w pojazdach kategorii ”N” oraz ”O”. Załącznik nr 1 powinien być wypełniony przez wykonawcę w kolumnie charakterystyka oferowana, która służy do oceny przez zamawiającego czy oferta wykonawcy potwierdza spełnianie wymagań z opisu przedmiotu zamówienia.

Urządzenie do pomiarów wytrzymałości ”TUZ” powinno być wyposażone w czujnik siły do pomiaru nacisku na badany obiekt, czujnik przemieszczenia i rejestrator wyników. Czujniki te powinny mieć wyjścia oraz odpowiedni interfejs pozwalający na komunikację i transmisję danych z zewnętrznym komputerem (układem akwizycji danych) bądź nadrzędnym systemem sterującym przebiegiem badań.

Urządzenie do pomiarów wytrzymałości tylnej belki przeciw-najazdowej w pojazdach kategorii ”N” oraz ”O” powinno spełniać następujące szczegółowe wymagania techniczne:

| Lp. | Charakterystyka wymagana przez Zleceniodawcę | Charakterystyka oferowana: parametry i/lub informacja o spełnieniu – do wypełnienia przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Wymagania techniczne i funkcjonalne urządzenia (stojak wraz z siłownikiem): |  |  |
| 1. | Konstrukcja stalowa powinna być zwarta i odporna na obciążenia powstające w wyniku przeprowadzania statycznej próby wytrzymałościowej |  |
| 2. | Siłownik hydrauliczny powinien mieć możliwie małą prędkość posuwu tłoczyska (ok. 1 cm/5s ÷ 7s) oraz zakres roboczy maksymalnie 700 mm |  |
| 3. | Urządzenie badawcze powinno mieć możliwość regulacji pionowej siłownika w zakresie minimum 200 mm ÷ 800 mm (zalecane od 200mm do 1200mm) (kompletne urządzenie badawcze będzie instalowane do płyty wibroizolacyjnej Zleceniodawcy) |  |
| 4. | Urządzenie badawcze powinno mieć możliwość adoptowania do tylnych belek przeciw-najazdowych w zakresie różnych profili: (belka o profilu okrągłym, kwadratowym i prostokątnym) |  |
| 5. | Urządzenie badawcze powinno mieć możliwość łatwego transportu (uchwyty do podnoszenia) |  |
| 6. | Kolor powłoki lakierowej urządzenia: niebieski + logo ITS |  |
| Wyposażenie dodatkowe urządzenia badawczego (stojak wraz z siłownikiem): |  |  |
| 7. | Zestaw niezbędnych kluczy do montażu i regulacji urządzenia badawczego (płaskie, oczkowe, nasadowe) |  |
| 8. | Skrzynka narzędziowa dla oprzyrządowania |  |
| Wymagania techniczne i funkcjonalne urządzenia (zasilacz hydrauliczny): |  |  |
| 9. | Zasilacz hydrauliczny z przewodami hydraulicznymi (długość 8 m) powinien być dwustronnego działania, przystosowany do zasilania siłownika hydraulicznego, działającego na ściskanie (maksymalna siła: 200 kN) |  |
| 10. | Zasilacz hydrauliczny powinien mieć elektryczny napęd (230 V) i zdalne sterowanie ”na pilota” na kablu |  |
| 11. | Zasilacz hydrauliczny powinien być umieszczony w skrzyni, zamykanej na kłódkę, zabezpieczonej przed użyciem przez osoby do tego nieuprawnione. Skrzynia powinna mieć możliwość transportu wózkiem widłowym, bądź powinna być wyposażona w kółka u jej spodu |  |
| Parametry techniczne czujnika siły: |  |  |
| 12. | Zakres pomiarowy – 200 kN |  |
| 13. | Klasa dokładności – 0,2 lub 0,5 |  |
| 14. | Temperatura pracy: -10° ÷ 45° C |  |
| 15. | Długość przewodu komunikacji: min. 5 m |  |
| 16. | Mierzone siły: ściskające |  |
| 17. | Liczba sztuk: 1 |  |
| 18. | Gwarancja i serwis pogwarancyjny |  |
| 19. | Świadectwo wzorcowania |  |
| Parametry techniczne czujnika przemieszczenia: |  |  |
| 20. | Temperatura pracy: -10° ÷ 45° C zakres pracy od 0 do 500 mm |  |
| 21. | Długość przewodu komunikacji: min. 5 m |  |
| 22. | Liczba sztuk: 1 |  |
| 23. | Gwarancja i serwis pogwarancyjny |  |
| 24. | Świadectwo wzorcowania |  |
| Parametry techniczne rejestratora: |  |  |
| 25. | Zakres temperatur pracy miernika: -10° ÷ 45° C |  |
| 26. | Kabel do komunikacji z komputerem |  |
| 27. | Przewód zasilający |  |
| 28. | Możliwość zapisywania wyników |  |
| 29. | Walizka do przechowywania rejestratora |  |
| 30. | Instrukcja obsługi |  |
| 31. | Karta gwarancyjna produktu |  |
| 32. | Funkcje dodatkowe: tarowanie, częstotliwość pomiarów 5Hz |  |
| Wymagania systemowe: |  |  |
| 33. | Możliwość transferu danych do PC i analizy wyników w aplikacji MS Office |  |
| Fragment ramy pojazdu + tylna belka: |  |  |
| 34. | Przykładowe, stosowane w przemyśle motoryzacyjnym tylne urządzenie zabezpieczające przed wjechaniem pod tył pojazdu |  |
| Osłony ochronne: |  |  |
| 35. | Osłony ochronne przenośne na czas wykonywania badań – szt. 4. |  |

Inne wymagania:

Wykonawca powinien udzielić gwarancji na jakość i trwałość dostarczonego urządzenia do pomiarów wytrzymałości tylnej belki przeciw-najazdowej w pojazdach kategorii ”N” oraz ”O” na okres co najmniej 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. W okresie gwarancji Wykonawca powinien zapewnić przeglądy, jeśli wymagane, oraz wszelkie niezbędne naprawy całkowicie na swój koszt. Do przeglądów mogą być wykorzystane części eksploatacyjne dostarczone w ramach dostawy. Działania związane z naprawą powinny zakończyć się nie później niż 21 dni robocze od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

Załączniki:

- Rysunki poglądowe urządzenia (szt.4).