Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ) - szczegółowe dane, parametry techniczne oraz wyposażenie dostarczonych samochodów spełniających wymagania wraz z kolumną do wypełnienia przez Wykonawcę w celu umożliwienia oceny oferty.

Zestaw urządzeń przeznaczonych do montażu w samochodach Skoda Fabia oraz Skoda Yeti dla osób  niepełnosprawnych prowadzących aktywny tryb życia i pokonujących duże odległości.

- Automatyczne urządzenie w postaci mechanicznego ramienia, umożliwiającego załadunek oraz rozładunek wózka inwalidzkiego z części bagażnika pod drzwi kierowcy, z funkcją automatycznie otwieranej i zamykanej klapy bagażnika. Sterowanie elektronicznie z miejsca kierowcy. Ruch ramienia musi odbywać się jak najbliżej nadwozia pojazdu i nie przekraczać poza obrys otworzonych drzwi kierowcy. Rozładunek wózka z przestrzeni bagażowej musi odbywać się całkowicie samodzielnie w sposób automatyczny po naciśnięciu przycisku na pilocie. Tylne drzwi bagażnika muszą się same otworzyć i ramię musi umieścić wózek tak aby niepełnosprawny kierowca z dysfunkcją kończyn dolnych mógł bez żadnego wysiłku oraz samodzielnie przesiąść się z fotela kierowcy na wózek. Po dostarczeniu wózka, ramię chowa się automatycznie do bagażnika pojazdu. Drzwi bagażnika zostają automatycznie zamknięte. W analogiczny sposób realizowana musi być funkcja chowania wózka. Niepełnosprawny kierowca po zajęciu miejsca za kierownicą, mocuje wózek do ramienia. Uniesiony wózek musi zostać wsunięty z ramieniem do wnętrza pojazdu przez automatycznie otwierane drzwi bagażnika. Po umieszczeniu wózka razem z ramieniem w bagażniku drzwi bagażnika muszą się automatycznie zamknąć. Urządzenie musi być oznaczone znakiem CE (deklaracja zgodności). System musi być dedykowany do modelu Skoda Yeti.

- Urządzenie umożliwiające ręczną obsługę gazu i hamulca ze sterownikiem elektronicznie obsługującym funkcję sygnału dźwiękowego, kierunkowskazów, wycieraczek oraz świateł z możliwością późniejszej modyfikacji.

- Urządzenie umożliwiające przedłużenie pedałów.

- Gałka na kierownicę z systemem szybkiego demontażu, o ergonomicznym kształcie poprawiającym chwyt.

- Obrotowy fotel kierowcy umożliwiający zajęcie miejsca za kierownicą osobie niepełnosprawnej. Konstrukcja fotela musi zostać zamontowana w otworach technologicznych pojazdu służących pierwotnie do montażu oryginalnego fotela. Urządzenie musi posiadać atest bezpieczeństwa oraz musi być oznaczone znakiem CE. Urządzenie musi być dedykowane do samochodu marki Skoda Yeti.

- Elektroniczna konsola fotela wraz z fotelem umożliwiająca osobom niskiego wzrostu odpowiednie sterowanie pozycjonowaniem fotela w dwóch płaszczyznach pionowej i poziomej. Ruch fotela w obu tych płaszczyznach musi być sterowany w sposób  elektroniczny.  Pozycja  fotela w najniższym położeniu ma ułatwiać osobie niskiego wzrostu wsiadanie i wysiadanie z samochodu. Elektryczny ruch fotela w płaszczyźnie pionowej  na wyższy poziom musi umożliwić lepszą widoczność oraz zapewnić bezpieczeństwo i komfort jazdy. Przesuw fotela  przód/ tył musi pozwolić osobie niskiego wzrostu na wygodny dostęp i obsługę przedłużonych pedałów gazu i hamulca. Konstrukcja  samego fotela musi być zbliżona do foteli stosowanych w autach sportowych i zapewnić bardzo dobre „trzymanie boczne”. Konstrukcja fotela musi mieć możliwość alternatywnego zastosowania czteropunktowego układu mocowania pasów bezpieczeństwa. Urządzenie musi posiadać atest bezpieczeństwa (Reg. 17 EKG ONZ albo inny równoważny przepis krajowy). Urządzenie musi być dedykowane do samochodu Skoda Fabia.

Załącznik nr 4 –	Formularz oferty w przetargu nieograniczonym na „dostawę zestawu montażowego przewidzianego do zastosowania w samochodach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych ”

....................................

pieczęć Wykonawcy, tel., fax

Instytut  Transportu Samochodowego

  - Warszawa

ul. Jagiellońska  80

tel. centr. 22 4385400

Oferta

- Dane dotyczące Wykonawcy:

- pełna nazwa Wykonawcy, status prawny................................................
....................................................................................................................... adres ..............................................................................................................
.......................................................................................................................

- nr telefonu i faksu ............................................................................................
.......................................................................................................................

- adres e-mail ………………………………………………………………….

- imiona, nazwiska oraz podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy ..........................................................................................................

...........................................................................................................................

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na  „dostawę zestawu montażowego przewidzianego do zastosowania w samochodach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych ” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę

Cena netto: …………………………………………………………………………………………....ZŁ

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

Cena brutto: ……………………………………………………………………………………....ZŁ

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

Podatek VAT: …………………………………………………………………………………Zł.

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

- Oświadczamy, że w cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Udzielimy gwarancji na okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń w szczególności:

- nie wnosimy zastrzeżeń do zapisów wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.

- otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:*

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ .................................................................................

4/ .................................................................................

5/ .................................................................................

6/ .................................................................................

7/.................................................................................

Dokumenty wymienione w p. .........................stanowią tajemnicę Firmy i nie mogą być ujawnione pozostałym uczestnikom postępowania.

- Wykonawca powierzy podwykonawcom poniższe części zamówienia:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ .................................................................................

4/ .................................................................................

...........................................dnia............................                   Podpisano .................................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Uwaga: Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez oferenta za zgodność z oryginałem.

Załącznik nr 5 –	Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

(pieczęć Wykonawcy)

## Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących udziału w postępowaniu

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „dostawę zestawu montażowego przewidzianego do zastosowania w samochodach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych” oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U. 2013. 231 z późn. zmianami).

...........................................dnia............................                   Podpisano .................................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 6 – Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

(pieczęć Wykonawcy)

## Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „dostawę zestawu montażowego przewidzianego do zastosowania w samochodach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych” oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu w trybie art. 24 ust. 1 i 2. (Dz.U. 2013. 231 z późn. zmianami).

...........................................dnia............................                   Podpisano .................................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 7 – Wykaz wykonanych głównych dostaw wyposażenia samochodów w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2013. 231 z późn. zmianami)

| Nazwa Wykonawcy - podmiotu dokonującego dostawy: ……………………………. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. wg. nr poświad-czenia, referencji | Wartość dostawy (brutto). | Okres realizacji – daty wykonania (data rozpoczęcia i zakończenia). | Przedmiot dostawy | Podmiot na rzecz którego była wykonana dostawa wyposażenia; Adres. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

................................, dnia .................................

.............................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 8 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Propozycja formularza zawierającego informację wymaganą w trybie artykułu 26 ust 2d ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na „dostawę zestawu montażowego przewidzianego do zastosowania w samochodach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych” informuję, że Wykonawca

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)

* nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp

Ważne: należy przy odnośniku * - niewłaściwy opis skreślić, aby było jednoznacznie wskazane przez Wykonawcę, czy Wykonawca należy czy nie należy do grupy kapitałowej.

Jeśli należy do grupy kapitałowej, to dodatkowo została przedstawiona do wypełnienia poniższa tabela.

* należy do grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w skład której wchodzą następujące podmioty – poniżej lista podmiotów

| LP | Nazwa podmiotu | Adres |
| --- | --- | --- |

.........................................., dnia............................                   Podpisano .................................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

* - niewłaściwe skreślić