Załącznik nr 1A - Formularz do oceny oferty w zakresie potwierdzenia wymagań minimalnych zamawiającego dotyczących stanowiska badań i pomiarów cyfrowych

| l.p. | Nazwa przedmiotu / zadania | Spełnia / Nie spełnia |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do bezdotykowego pomiaru geometrii oraz kolorowej tekstury obiektów rzeczywistych o następujących parametrach minimalnych: |  |
|  | minimum 1 detektor o rozdzielczości min. 10MPix |  |
|  | źródłowe wyniki pomiarowe w formacie chmury punktów gdzie każdy punkt opisany jest sześcioma parametrami: współrzędnymi x,y,z i składowymi koloru R,G,B |  |
|  | oprogramowanie sterujące urządzeniem pozwalające sterowanie obrotem automatycznego stolika obrotowego |  |
|  | wymagane formaty eksportu wyników z oprogramowania sterującego: TXT, ASCII, STL, OBJ |  |
|  | stolik obrotowy o nośności minimum 60kg i średnicy min. 500mm |  |
|  | automatyczne łączenie pomiarów na podstawie markerów nanoszonych na obiekt |  |
|  | statyw do głowicy pomiarowej z głowicą uchylną, udźwig min. 10kg, maksymalna wysokość pracy nie mniejsza niż 130cm |  |
|  | dokładność pomiarowa urządzenia o wartości nie większej niż 0,07mm w całej przestrzeni pomiarowej |  |
|  | minimalny obszar pomiarowy (x,y,z) 580mm×380mm×320mm |  |
|  | dedykowana mobilna stacja robocza o parametrach minimalnych: ekran min. 17", procesor min. I7, pamięć RAM - 16 GB, dedykowana/ niezintegrowana karta grafiki |  |
|  | urządzenie niewymagające wykonywania przez użytkownika ponownej kalibracji po transporcie |  |
|  | trwała, zamknięta, pyłoszczelna obudowa uniemożliwiająca zabrudzenie lub uszkodzenie optyki systemu |  |
|  | zestaw odpowiednich walizek transportowych z wyłożeniem antywstrząsowym na kółkach |  |
|  | oprogramowanie dodatkowe pozwalające na modyfikacje lub zmianę kolorystyki tekstury obiektu mierzonego poprzez pracę bezpośrednio na uzyskanym modelu obiektu rzeczywistego w trójwymiarowej przestrzeni (3D) |  |
|  | certyfikat potwierdzający dokładność urządzenia wystawiony przez producenta zgodnie z normą VDI/VDE 2634 cz.2 (lub równoważny) – przy dostawie urządzenia |  |
|  | Nazwa/typ/model do wypełnienia przez wykonawcę ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………….. |  |
| 2. | Urządzenie do bezdotykowego precyzyjnego pomiaru geometrii obiektów technicznych |  |
|  | automatyczne łączenie pomiarów na podstawie markerów nanoszonych na obiekt |  |
|  | źródłowe wyniki pomiarowe w formacie chmury punktów gdzie każdy punkt opisany jest trzema parametrami: współrzędnymi x,y,z |  |
|  | oprogramowanie sterujące urządzeniem pozwalające na sterowanie obrotem automatycznego stolika obrotowego |  |
|  | wymagane formaty eksportu wyników z oprogramowania sterującego: TXT, ASCII, STL, OBJ |  |
|  | stolik obrotowy o nośności minimum 12kg i średnicy min. 200mm |  |
|  | automatyczne łączenie pomiarów na podstawie markerów nanoszonych na obiekt |  |
|  | dokładność pomiarowa urządzenia o wartości nie większej niż 0,03mm w całej objętości pomiarowej |  |
|  | minimalny obszar pomiarowy x,y,z 280mm×180mm×200mm |  |
|  | urządzenie niewymagające wykonywania przez użytkownika ponownej kalibracji po transporcie |  |
|  | trwała, zamknięta, pyłoszczelna obudowa uniemożliwiająca zabrudzenie lub uszkodzenie optyki systemu, filtry do samodzielnego czyszczenia przez użytkownika końcowego |  |
|  | zestaw profesjonalnych walizek transportowych z wyłożeniem antywstrząsowym na kółkach |  |
|  | certyfikat potwierdzający dokładność urządzenia wystawiony przez producenta zgodnie z normą VDI/VDE 2634 cz.2 (lub równoważny) |  |
|  | Nazwa handlowa do wypełnienia przez wykonawcę ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………….. |  |
| 3. | Oprogramowanie do kontroli jakości o minimalnej funkcjonalności pozwalającej na: |  |
|  | płynną pracę z chmurami powyżej 100 000 000 punktów |  |
|  | automatyczne przeprowadzanie procesu optymalizacji chmury punktów i siatki trójkątów |  |
|  | możliwość przeprowadzania automatycznego procesu porównania modelu zeskanowanego z modelem referencyjnym |  |
|  | przeprowadzanie procesu porównania dwóch skanów do siebie: modelu wzorcowego z innym modelem |  |
|  | automatyczne generowanie kolorystycznych map odchyłek |  |
|  | tworzenie dokumentacji wymiarowej 2D i 3D |  |
|  | tworzenie dowolnie konfigurowalnych raportów pomiarowych |  |
|  | generowanie modeli pdf3D zmierzonych obiektów |  |
|  | tworzenie wraz z możliwością eksportu cech geometrycznych obiektu jak płaszczyzny , walce, sfery, stożki |  |
|  | wyznaczanie pola powierzchni i objętości obiektu mierzonego |  |
|  | tworzenie ścieżek pomiarowych i automatyczne generowanie wzorców protokołów pomiarowych w celu ujednolicenia prowadzonych pomiarów do dalszych porównań |  |
|  | licencja z możliwością przenoszenia między stanowiskami, nieograniczona w czasie |  |
|  | 12 miesięczny pakiet serwisowy wraz z aktualizacjami |  |
|  | Nazwa handlowa do wypełnienia przez wykonawcę ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………….. |  |
| 4. | Oprogramowanie do inżynierii odwrotnej |  |
|  | płynną pracę z chmurami powyżej 100 000 000 punktów |  |
|  | automatyczne przeprowadzanie procesu optymalizacji chmury punktów i siatki trójkątów |  |
|  | automatyczne łączenie skanów kierunkowych na podstawie geometrii (bez użycia markerów) |  |
|  | możliwość bezpośredniego importu drzewa operacji do min. takich programów jak: Autodesk Inventor Fusion posiadany przez Zamawiającego. |  |
|  | automatyczne tworzenie powierzchni parametrycznych i brył na podstawie obiektów zeskanowanych |  |
|  | automatyczne rozpoznawanie i dopasowywanie prymitywów (kula, stożek, powierzchnia,walec itp..) do chmury punktów |  |
|  | automatyczne definiowanie krawędzi ostrych |  |
|  | generowanie modeli pdf3D zmierzonych obiektów |  |
|  | automatyczne teksturowanie obiektów wykorzystujące kolorową chmurę punktów |  |
|  | licencja z możliwością przenoszenia między stanowiskami, nieograniczona w czasie |  |
|  | 12 miesięczny pakiet serwisowy wraz z aktualizacjami |  |
|  | Nazwa handlowa do wypełnienia przez wykonawcę ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………….. |  |
| 5. | Drukarka 3D wraz z osprzętem i materiałami eksploatacyjnymi |  |
|  | druk w technologii FDM |  |
|  | minimum 2 głowice drukujące |  |
|  | materiał budulcowy ABS |  |
|  | struktury pomocnicze rozpuszczalne w roztworze wodnym |  |
|  | zamknięta, podgrzewana komora robocza |  |
|  | obszar roboczy nie mniejszy niż 120mm×120mm×120mm |  |
|  | maksymalna grubość warstwy 0,18mm |  |
|  | urządzenie do rozpuszczania struktur pomocniczych o pojemności niemniejszej niż 3,5l |  |
|  | 10szt zamkniętych kaset materiału budulcowego ABS w różnych kolorach o gramaturze min. 1300gr każdy |  |
|  | 10szt zamkniętych kaset rozpuszczalnego materiału podporowego o gramaturze min. 1300gr każdy |  |
|  | środek do rozpuszczania materiału roztworowego w ilości pozwalającej na wykonanie min. 48 roztworów wodnych |  |
|  | Nazwa handlowa do wypełnienia przez wykonawcę ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………….. |  |
| 6. | Skaner dziełowy (płaski do digitalizacji książek, map, zdjęć) |  |
|  | obszar skanowania min. A3 |  |
|  | Możliwość skanowania w rozdzielczości optycznej min. 600dpi |  |
|  | kołyska szalkowa pozwalająca na dopasowanie do grubości skanowanej książki |  |
|  | oprogramowanie sterujące pozwalające na: wypłaszczanie; kadrowanie; zarządzanie kolorem; automatyczne rozpoznawanie ułożenia książek, |  |
|  | skanowanie w kolorach min. 40 bit |  |
|  | światło: diodowe, zapalane tylko w trakcie skanowania |  |
|  | automatyczna kalibracja balansu bieli i geometrii skanu |  |
|  | dedykowana stacja robocza z monitorem o parametrach min. 1x1TB, wraz z oprogramowaniem systemowym umożliwiającym kompatybilną współpracę z systemem operacyjnym zamawiającego |  |
|  | Nazwa handlowa do wypełnienia przez wykonawcę ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………….. |  |
| 7. | Kamera cyfrowa |  |
| 7.1. | rozdzielczość min. 1900×1050 |  |
| 7.2. | pamięć wewnętrzna dla zdjęć i filmów: min. 64 GB |  |
|  | ogniskowa kamery min. 35mm |  |
|  | jasność obiektywu min. 1.5-3.4 |  |
|  | zoom optyczny min. 10 krotny |  |
|  | zoom cyfrowy min. 150 krotny |  |
|  | ekran LCD o wymiarze min. 2,5 cala |  |
|  | funkcja autofokus |  |
|  | funkcja automatycznego zewnętrznego i wewnętrznego balansu bieli |  |
|  | złącze mikrofonowe |  |
|  | złącze słuchawkowe |  |
|  | wyjścia min.: AV, Component Video, HDMI |  |
|  | kompatybilna karta pamięci min. 16GB- 1 szt. |  |
|  | kompatybilna torba na kamerę- 1 szt. |  |
|  | kompatybilny statyw video wraz z torbą- 1 szt. |  |
|  | Nazwa handlowa do wypełnienia przez wykonawcę ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………….. |  |
| 8. | Aparat cyfrowy |  |
|  | efektywna ilość pikseli min. 20 |  |
|  | typ matrycy min. CMOS |  |
|  | mocowanie umożliwiające kompatybilny montaż każdego z obiektywów tego samego obiektywu, co oferowany aparat |  |
|  | czas otwarcia migawki min. 30-1/3500 s |  |
|  | ekran LCD min. 2,5 cala |  |
|  | ekran LCD obracany z regulowaną jasnością |  |
|  | funkcja autofokus |  |
|  | balans bieli |  |
|  | wbudowana lampa błyskowa |  |
|  | możliwość zamontowania zewnętrznej lampy błyskowej |  |
|  | zdjęcia seryjne min. 10 klatek/ sekundę |  |
|  | format zapisu danych min.: RAW, JPEG, MP4 |  |
|  | rozdzielczość obrazu min.: 4900×3260 |  |
|  | złącza min.: micro HDMI typu D, USB 2.0 |  |
|  | funkcja śledzenia ostrości |  |
|  | kompatybilny obiektyw tego samego producenta co oferowany aparat min. 18-55 mm- 1 szt. |  |
|  | kompatybilna karta pamięci min. 16GB- 1 szt. |  |
|  | kompatybilna torba na aparat- 1 szt. |  |
|  | Nazwa handlowa do wypełnienia przez wykonawcę ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………….. |  |
| 9. | Stacja bazowa z osprzętem: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Miejsce na wpisanie: ……………………………………………………………………….. |  |
|  | Nazwa handlowa do wypełnienia przez wykonawcę ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………….. |  |
| 9.1. | Wymagane minimalne parametry techniczne komputera |  |
|  | Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |  |
|  | Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
|  | Procesor Min. 4-rdzeniowy, 6MB cache, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 10100 punktów. |  |
|  | Pamięć operacyjna 8GB 1600 MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, minimum dwa sloty wolne na dalszą rozbudowę |  |
|  | Parametry pamięci masowej Min. 500 GB SATA III 7200 obr./min. |  |
|  | Grafika Zintegrowana z płytą główną, ze wsparciem dla DirectX 11.1, OpenGL 4.0, Open CL 1.2 oraz dla rozdzielczości 2560x1600@60Hz sięgająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie 640 punktów. |  |
|  | Wyposażenie multimedialne Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik |  |
|  | Obudowa Obudowa typu Tower z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej, o maksymalnej sumie wymiarów 102 cm posiadająca min.: 2 zewnętrzne półki 5,25” w tym min 1 dla napędów o pełnej wysokości oraz min 2 wewnętrzne półki 3,5” i 1 wewnętrzną półkę 2,5” dla dysków twardych. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi oraz dawać możliwość instalacji drugiego dysku twardego. Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej: - awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora - uszkodzenie lub brak pamięci RAM, - uszkodzenie płyty głównej - uszkodzenie zasilacza - uszkodzenie kontrolera Video. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko na kłódkę) Zasilacz o mocy min 320W i sprawności min 90% |  |
|  | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) ze względu na środowisko w jakim pracuje system operacyjny Zamawiającego. |  |
|  | BIOS Możliwość odczytania z BIOS: 1. Wersji BIOS, 2. Modelu procesora, prędkości procesora, 3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach, 4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, wersja firmware, nr seryjny, wersja SMART, 5. Informacji o napędzie optycznym: model, wersja firmware, nr seryjny, 6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej. Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, poszczególnych portów USB, poszczególnych slotów SATA, wewnętrznego głośnika, funkcji Turbo Mode z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS musi posiadać funkcję update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. BIOS musi posiadać funkcję automatycznego update BIOS ze strony producenta włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
|  | Bezpieczeństwo 1. BIOS musi posiadać możliwość - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCI - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera 4. Zamek elektromagnetyczny w obudowie komputera 5. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa |  |
|  | Zarządzanie Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; - technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS; - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. |  |
|  | Certyfikaty i standardy - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej - Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD dla Polski Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net – wymaga się wydruku ze strony internetowej |  |
|  | Ergonomia Maksymalnie 26 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; |  |
|  | Warunki gwarancji 3-roczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – przy dostawie sprzętu. |  |
|  | Wsparcie techniczne producenta Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801 – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: - weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć), - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
|  | ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801 – w ofercie należy podać numer telefonu: do wypełnienia przez wykonawcę……………………………………….. |  |
|  | Wymagania dodatkowe System operacyjny Windows 8.1 Pro z downgradem do Windows 7 Professional 64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w opisie przedmiotu zamówienia system operacyjny; wymaga się pełnej zgodności ze względu na istniejące u Zamawiającego środowisko systemowe zarządzane w oparciu o usługę ActiveDirectory - Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt VGA i 2 szt Display Port - min. 12 x USB w tym min 10 szt wyprowadzonych na zewnątrz obudowy: 4 porty USB z przodu w tym min 2 szt USB 3.0 6 portów USB z tyłu w tym min 2 szt USB 3.0, - port sieciowy RJ-45, - porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe – zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy. - serial port (RS-232) z możliwością rozbudowy do 2 szt portów RS-232 - 2 szt PS/2 Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.. - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI - Płyta główna z chipsetem min Q85, wyposażona w: - 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM 1600MHz - sloty: 1 szt PCIe x16 Gen 3.0, 3 szt PCIe x1 - 4 złącza SATA w tym min 2 szt SATA III - Klawiatura USB w układzie polski programisty - Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) - Nagrywarka SATA DVD +/-RW |  |
|  | Dodatkowe oprogramowanie Zintegrowany pakiet aplikacji biurowych, warunki : Oprogramowanie musi być zainstalowane na dostarczanym komputerze. Zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi zawierać co najmniej: - edytor tekstów - arkusz kalkulacyjny - narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji - narzędzie do zarządzania informacją osobistą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) Zainstalowanie na jednym komputerze produktów pochodzących od różnych producentów nie jest uznane za ofertę zintegrowanego pakietu. Dostarczona powinna być najnowsza, dostępna u producenta w dniu składania oferty, wersja pakietu aplikacji. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, w tym także systemu interaktywnej pomocy w języku polskim. Pakiet biurowy powinien mieć system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim. Dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy technicznej producenta pakietu biurowego świadczonej w języku polskim w dni robocze w godzinach od 8-19 – cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego. Pakiet musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta, dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa – co najmniej na 5 lat od daty zakupu. Możliwość dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabo widzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności (WCAG 2.0). Pakiet aplikacji biurowych powinien obsługiwać formaty dokumentów wymienione w Krajowych Ramach Interoperacyjności. Pakiet aplikacji biurowych powinien prawidłowo współpracować z aplikacjami w modelu chmury obliczeniowej, w szczególności do pracy grupowej i synchronizacji danych. Licencja nie ograniczona czasowo. |  |
|  | Nazwa handlowa do wypełnienia przez wykonawcę ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. |  |
| 9.2. | Wymagane minimalne parametry techniczne monitora 23 cale |  |
|  | Panel TN z podświetleniem LED |  |
|  | Wielkość plamki 0.265mm |  |
|  | Czas reakcji matrycy 5 ms (g-g) |  |
|  | Wielkość ekranu 23” |  |
|  | Rozdzielczość 1920 x 1080 pix |  |
|  | Jasność Maksymalnie 250cd/m2 |  |
|  | Kąty widzenia 176/170 stopni |  |
|  | Kontrast statyczny 25 000:1 |  |
|  | Złącza D-SUB, DVI-D, Display Port |  |
|  | Automatyczne dostosowanie monitora: |  |
|  | Menu OSD dostępne z poziomu przycisków na obudowie |  |
|  | Blokada Kensington: |  |
|  | Szerokość ramki ekranu Maksymalnie 19.5mm |  |
|  | VESA 100 x 100mm |  |
|  | Zgodność z sRGB |  |
|  | Wykończenie obudowy: matowe |  |
|  | Regulacja wysokości ekranu Minimalnie 110mm |  |
|  | Regulacja swivel W zakresie minimalnie -45 do +45 stopni |  |
|  | Pivot |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia ekranu W zakresie minimalnie -5 do 20 stopni |  |
|  | Klasa pikseli według normy ISO 9241-307 Klasa pierwsza |  |
|  | EPEAT Gold |  |
|  | Nazwa handlowa do wypełnienia przez wykonawcę ………………………………………………………………………….. |  |
| 9.3. | Wymagane minimalne parametry techniczne monitora 32 cale |  |
|  | Wielkość ekranu 31-32” |  |
|  | Rodzaj Panelu - SIPS z podświetleniem brzegowym W-LED |  |
|  | Kąty widzenia 178/178 CR 10:1 |  |
|  | Rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli |  |
|  | Jasność maksymalnie 450cd/m2 |  |
|  | Kontrast statyczny 1000:1 |  |
|  | Czas reakcji 8ms g-g |  |
|  | Terminarz umożliwiający zaprogramowanie godzin działania monitora |  |
|  | Możliwość zamontowania na ścianie, rozstaw śrub 200 x 200 mm |  |
|  | Złącza D-SUB In, DVI-D in/out, BNC,HDMi, RS232-in/RS232-out, Display Port |  |
|  | Możliwość sterowania monitorem przez RS-232 |  |
|  | Slot opcji umożliwiający integrację monitora z dodatkowymi urządzeniami Kompatybilny z OPS |  |
|  | Możliwość sterowania monitorem za pomocą oprogramowania tego samego producenta |  |
|  | Możliwość sprzętowej kalibracji za pomocą programowalnej tablicy LUT o rozdzielczości co najmniej 10 bit na każdy kanał R,G,B |  |
|  | Metalowa tylna obudowa monitora |  |
|  | Złącze RJ45 do sterowania przez sieć LAN |  |
|  | Zintegrowane głośniki 8W+8W |  |
|  | Kolor obudowy monitora CZARNY MAT |  |
|  | Bezpieczeństwo i ergonomia CE; TÜV GS; RoHS |  |
|  | Wymagania dodatkowe Zamawiający wymaga dostarczenia przewodu o długości 15 metrów, w standardzie HDMI lub DisplayPort, pozwalającego na podłączenie zaoferowanego monitora 32" z zaoferowanym komputerem PC. Zamawiający wymaga dostarczenia uchwytu do montażu naściennego oferowanego monitora, spełniającego następujące warunki: - standard VESA, zgodny z monitorem, - pochylenie -2° do +5° , - grubość uchwytu max 3.5 cm, w pozycji zero stopni nachylenia, - orientacja pozioma. |  |
|  | Dostawca monitorów musi posiadać oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych przez oferenta lub przez firmę serwisującą producent monitorów przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym zaoferowanych monitorów . |  |
|  | Nazwa handlowa do wypełnienia przez wykonawcę ………………………………………………………………………………… |  |
| 9.4. | Wymagane minimalne parametry techniczne drukarki A3 |  |
|  | Technologia Druku Laserowa, kolorowa |  |
|  | Rozdzielczość min 600x600 dpi |  |
|  | Procesor min 800 MHz |  |
|  | Prędkość druku czarny: min 30 str.A4/min. kolor: min 30 str. A4/min. |  |
|  | Czas wydruku pierwszej strony w czerni Poniżej 10 sek |  |
|  | Pamięć min 1GB pamięci RAM oraz dysk SSD min. 8GB |  |
|  | Porty 2 x USB 2.0 Host; 1 x USB 2.0 Device; Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX |  |
|  | Druk dwustronny automatyczna obsługa druku dwustronnego |  |
|  | Format wydruku A3, maksymalnie 320x470 mm |  |
|  | Podajnik papieru Pojemność podajników: minimum 850 arkuszy |  |
|  | Odbiornik papieru Minimum 300 arkuszy |  |
|  | Gramatura nośników 60 g/m2 – 220 g/m2 |  |
|  | Nośniki Koperty, papier błyszczący, etykiety, papier zwykły, folie, papier do druku broszur, papier kolorowy, papier fotograficzny, papier ekologiczny, kartony, papier wstępnie zadrukowany, papier dziurkowany, papier szorstki |  |
|  | Wydajność miesięczna |  |
|  | Rekomendowana miesięczna ilość wydruków 2500 - 13000 stron A4 |  |
|  | Sterowniki umożliwiające wykonanie wydruku z następujących systemów operacyjnych: Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit), Windows XP (SP2 or higher) (32-bit/64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (SP1 lub nowszy) (32-bit/64-bit), Mac OS X v10.6.8, v10.7.5 Lion, v10.8 Mountain Lion. |  |
|  | Głośność Podczas druku: maks. 50dB(A) |  |
|  | Wymiary (sz. x gł. x wys.) Max 550 x 590 x 470 mm |  |
|  | Waga Poniżej 53 kg |  |
|  | Pobór mocy Drukowanie: poniżej 700W Stan gotowości: poniżej 60W Tryb uśpienia: poniżej 10W Tryb automatycznego wyłączenia: poniżej 1W |  |
|  | Materiały eksploatacyjne Dostarczone materiały eksploatacyjne (toner, bęben) muszą być nowe, tego samego producenta, co urządzenie. |  |
|  | Nazwa handlowa do wypełnienia przez wykonawcę …………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. |  |
| 9.5. | Głośniki |  |
|  | Głośniki do stacji bazowej: liczba głośników 2 szt, dwudrożne, min. 10W, zakres odtwarzalności 80Hz-20Hz, złącza 3,5mm stereo Jack, kolor czarny, wymiary maksymalne 140,0 x 90,0 x 200,0 mm, wymagania dodatkowe: oddzielna regulacja głośności i barwy, ekranowanie magnetyczne |  |
|  | Nazwa handlowa do wypełnienia przez wykonawcę ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… |  |
| 10. | Serwer |  |
|  | Obudowa Obudowa typu wieża z możliwością instalacji w szafie RACK 19", wysokości maksymalnie 5U. |  |
|  | Typ procesorów Procesory dedykowany do pracy w serwerach dwuprocesorowych. |  |
|  | Wydajność systemu Dla pojedynczego procesora ośmiordzeniowego klasy x86 dedykowanego do pracy z zaoferowanym serwerem osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 13200 punktów wg. wyników umieszczonych na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html |  |
|  | Ilość procesorów Zainstalowane 2 procesory |  |
|  | Pamięć RAM Minimum 128 GB RDIMM 1866MHz, kościami 16GB, z technologią ECC. Możliwość rozbudowy pamięci do minimum 768GB. Minimum 24 sloty na pamięć. |  |
|  | Płyta główna Dwuprocesorowa, dedykowana do pracy w serwerach, zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera, |  |
|  | Sloty PCI Minimum 9 slotów PCI-e, w których w skład wchodzą minimum: 3x PCI-e 3.0 x16 (elektrycznie x16) 1x PCI-e 3.0 x16 (elektrycznie x8) 4x PCI-e 3.0 x8 (elektrycznie x4) 1x PCI-e 2.0 x8 (elektrycznie x4) |  |
|  | Dyski HDD Zainstalowane dwa dyski 300GB SAS 15k (2,5 cala) Zainstalowane trzynaście dysków 1,2TB SAS 10k (2,5 cala), Możliwość zainstalowania 16 dysków SFF z opcja rozbudowy do 24 dysków SFF (SAS/SATA/SSD) w wewnętrznych zatokach serwera. |  |
|  | Kontroler macierzowy Kontroler macierzowy zapewniający obsługę zainstalowanych napędów dyskowych z minimum 2GB cachem typu Flash, obsługujący poziomy RAID 0/1/10/5/50/6/60. |  |
|  | Karta sieciowa Zintegrowana z płytą główną czteroportowa karta 1GbE. |  |
|  | Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. |  |
|  | Porty 4 porty RJ-45. 1 port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania. 5 portów USB (2 z przodu, 2 z tyłu serwera). 1 port VGA. 1 port szeregowy. |  |
|  | Napęd dysków optycznych DVD-RW |  |
|  | Zasilanie Redundantne zasilacze typu Hot-Plug. Minimalnie 750 W na zasilacz o efektywności 94%. Moc zasilaczy musi być tak dobrana aby w przypadku awarii jednego zasilacza serwer mógł bez ograniczeń dalej pracować. |  |
|  | Chłodzenie Redundantne wentylatory Hot-Plug. |  |
|  | Zarządzanie Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu i restartu OS). Serwer musi posiadać możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD i FDD niezależnie od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego. Dodatkowo oprogramowanie zarządzające musi zapewniać: - zautomatyzowane instalacje systemu operacyjnego z wykorzystaniem mechanizmu PXE (bootowanie z sieci) - zautomatyzowane, personalizowane, zrównoleglone instalacje systemów operacyjnych oraz aplikacji z wykorzystaniem tzw. plików odpowiedzi dostarczanych przez producenta oprogramowania użytkowego - zautomatyzowane, zrównoleglone kopiowanie środowisk, połączone z natychmiastową personalizacją systemu - zdalna dystrybucja oprogramowania, - automatyczne wykrywanie i identyfikacja urządzeń zainstalowanych w ramach infrastruktury (serwery, obudowy blade, karty zarządzające) i prezentacja infrastruktury w postaci graficznej - monitorowanie utylizacji następujących podzespołów serwera: procesor, pamięć, dyski twarde, interfejsy sieciowe Integracja z oprogramowaniem do wirtualizacji, w zakresie wykrywania hostów, wirtualnych maszyn na nich pracujących, możliwości sterowania wirtualnymi maszynami (start, stop, przejęcie konsoli graficznej) |  |
|  | Gwarancja Minimum 3 lata, w miejscu instalacji z czasem reakcji w następnym dniu roboczym . Możliwość rozszerzenia usługi gwarancyjnej do 5 lat realizowanej przez serwis producenta serwera. |  |
|  | System operacyjny Microsoft Windows Server 2012 R2 wersja Datacenter (wersja j. angielska), z prawem do instalacji wcześniejszych wersji, z prawem do instalacji na maszynach dwuprocesorowych, bez licencji dostępowych CAL. Licencja musi umożliwić instalacje nieograniczonej ilości instancji wirtualnych z prawem do instalacji na nich systemu operacyjnego Windows Server 2012 R2 lub wersji wcześniejszych. Wymaga się, aby Wykonawca wraz z licencją na system operacyjny dostarczył 200 licencji dostępowych do serwera Windows Server 2012 CAL, działających w trybie User Licencje mają być nie ograniczone czasowo. Serwer musi posiadać certyfikat zgodności dla systemu: Microsoft Windows Server 2012 R2 (lub system równoważny - przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w opisie przedmiotu zamówienia system operacyjny; wymaga się pełnej zgodności ze względu na istniejące u zamawiającego środowisko systemowe zarządzane w oparciu o usługę ActiveDirectory) |  |
|  | Nazwa handlowa do wypełnienia przez wykonawcę ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………………. |  |
| 11. | Szkolenie pracowników |  |
|  | W zakresie obsługi, konserwacji oraz podstawowych czynności serwisowych w wymiarze min. 32 godzin dla 7 pracowników |  |
|  | Wystawienie certyfikatów przeszkolonym pracownikom |  |
| 12. | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |
| 13. | Czas reakcji serwisu 24 godziny |  |

Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik nr 1B - Formularz do oceny oferty wg kryteriów punktowanych: jakości, serwisu i gwarancji

| Odniesienie do wymagań minimalnych | Nazwa przedmiotu / zadania | Wskaźnik punktowy | Spełnia / Nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. 1 | Jakość techniczna urządzenia do bezdotykowego pomiaru geometrii oraz kolorowej tekstury obiektów rzeczywistych (punkty należy sumować) |  |  |
|  | Automatyczne wyznaczanie środka objętości pomiarowej urządzenia do bezdotykowego pomiaru geometrii oraz kolorowej tekstury obiektów rzeczywistych (pozycja numer 1 w OPZ) | 10 |  |
|  | Deklaracja o dostarczanie przy dostawie urządzenia certyfikatu – świadectwa wzorcowania wydanego przez akredytowane laboratorium wzorcujące według normy ISO 17025 potwierdzającego dokładność pomiarową głowicy optycznej według normy VDI/VDE 2634 cz.2 dla urządzenia do bezdotykowego pomiaru geometrii oraz kolorowej tekstury obiektów rzeczywistych (pozycja numer 1 w OPZ) | 10 |  |
|  | Dostarczenie wzorca dla urządzenia do bezdotykowego pomiaru geometrii oraz kolorowej tekstury obiektów rzeczywistych (pozycja numer 1 w OPZ) do sprawdzenia deklarowanej dokładności oraz możliwość przeprowadzenia weryfikacji w aplikacji sterującej | 7 |  |
| Poz.12 dla poz.1 | Gwarancja na urządzenie do bezdotykowego pomiaru geometrii oraz kolorowej tekstury obiektów rzeczywistych (pozycja numer 1 w OPZ) (wybieramy jedną opcję) (min. 12 miesięcy) |  |  |
|  | 12 miesięcy | 0 |  |
|  | Większa niż 12 miesięcy lecz mniejsza bądź równa 18 miesięcy | 5 |  |
|  | Większa niż 18 miesięcy lecz mniejsza bądź równa 24 miesięcy | 10 |  |
|  | Większa niż 24 miesiące lecz mniejsza bądź równa 36 miesięcy | 15 |  |
|  | Powyżej 36 miesięcy | 25 |  |
| Poz. 2. | Jakość techniczna urządzenia do bezdotykowego precyzyjnego pomiaru geometrii obiektów technicznych (punkty należy sumować): |  |  |
|  | Automatyczne wyznaczanie środka objętości pomiarowej urządzenia do bezdotykowego precyzyjnego pomiaru geometrii obiektów technicznych (pozycja numer 2 w OPZ) | 10 |  |
|  | Deklaracja o dostarczanie przy dostawie urządzenia certyfikatu – świadectwa wzorcowania wydanego przez akredytowane laboratorium wzorcujące według normy ISO 17025 potwierdzającego dokładność pomiarową głowicy optycznej według normy VDI/VDE 2634 cz.2 dla urządzenie do bezdotykowego precyzyjnego pomiaru geometrii obiektów technicznych (pozycja numer 2 w OPZ) | 10 |  |
|  | Urządzenie (pozycja numer 2 w OPZ) do bezdotykowego precyzyjnego pomiaru geometrii obiektów technicznych z projektorem emitującym światło strukturalne zielone o długości fali ~550 nm. | 26 |  |
|  | Obudowa karbonowa urządzenia (pozycja numer 2 w OPZ) do bezdotykowego precyzyjnego pomiaru geometrii obiektów technicznych pozwalająca na pracę w rozszerzonym zakresie temperatury. | 20 |  |
|  | Dostarczenie wzorca dla urządzenia do bezdotykowego precyzyjnego pomiaru geometrii obiektów technicznych (pozycja numer 2 w OPZ) do sprawdzenia deklarowanej dokładności oraz możliwość przeprowadzenia weryfikacji w aplikacji sterującej | 7 |  |
| Poz.12 dla poz.2 | Gwarancja na urządzenie do bezdotykowego precyzyjnego pomiaru geometrii obiektów technicznych (pozycja numer 2 w OPZ) (wybieramy jedną opcję) (min. 12 miesięcy) |  |  |
|  | 12 miesięcy | 0 |  |
|  | Większa niż 12 miesięcy lecz mniejsza bądź równa 18 miesięcy | 5 |  |
|  | Większa niż 18 miesięcy lecz mniejsza bądź równa 24 miesięcy | 10 |  |
|  | Większa niż 24 miesiące lecz mniejsza bądź równa 36 miesięcy | 15 |  |
|  | Powyżej 36 miesięcy | 25 |  |
| Poz. 12 dla całego stanowiska | Wizyty gwarancyjno-serwisowe w okresie gwarancyjnym obejmujące wsparcie techniczne w zakresie obsługi stanowiska badań i pomiarów cyfrowych w zakresie użytkowania oprogramowania przy opracowywaniu metod pomiarowych i realizacji badań oraz przeglądy gwarancyjne (wybieramy jedną opcję) |  |  |
|  | 3 wizyty gwarancyjno-serwisowe (min. 8 godzin każda) | 20 |  |
|  | 4-6 wizyt gwarancyjno-serwisowych (min. 8 godzin każda) | 30 |  |
|  | Ponad 6 wizyt gwarancyjno-serwisowych (min. 8 godzin każda) | 50 |  |

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy w przetargu nieograniczonym na „dostawę stanowiska badań i pomiarów cyfrowych” (do wypełnienia przez wykonawcę).

|  | Instrukcja wypełnienia formularza cenowego: |
| --- | --- |
| 1 | Wykonawca wypełnia jedynie białe pola w tabeli wpisując wartość liczbową |
| 2 | Wartości cenowe (liczbowe) muszą być podane z dokładnością do 0,01 PLN (1 grosz) lub 0,01 Euro (1 cent). |
| 3 | Formularz cenowy musi uwzględniać wszystkie elementy zamówienia związane z realizacją umowy. |
| 4 | Wyszczególnione w formularzu części zamówienia muszą być wycenione. |
| 5 | Oprogramowania mogą być wycenione razem, można je połączyć w jedną pozycję lub z innymi pozycjami do wyceny, jednak trzeba to wyraźnie zaznaczyć przez opis formularza cenowego. |
| 6 | Szare pola tabeli wypełniają się automatycznie zgodnie z zapisaną w nie formułą |
| 7 | Cena oferty w formularzu ofertowym powinna być podana na podstawie niniejszego formularza cenowego tj. powinna być zgodna z niniejszym formularzem |
| 8 | Dla oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, ceny należy podać zgodnie z rozdz 12 SIWZ tj. tylko netto w Euro – formularz bez cen brutto wypełnia wykonawca z UE spoza Polski. Formularz został zamieszczony jako skrócony formularz cenowy. |

| LP | Nazwa przedmiotu/zadania (numer pozycji według OPZ) | Wartość bez podatku VAT | VAT wg stawki 23% | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do bezdotykowego pomiaru geometrii oraz kolorowej tekstury obiektów rzeczywistych (1) | 0,00 zł | 0,00 zł |  |
| 2 | Urządzenie do bezdotykowego precyzyjnego pomiaru geometrii obiektów technicznych (2) | 0,00 zł | 0,00 zł |  |
| 3 | Oprogramowanie do kontroli jakości (3) | 0,00 zł | 0,00 zł |  |
| 4 | Oprogramowanie do inżynierii odwrotnej (4) | 0,00 zł | 0,00 zł |  |
| 5 | Drukarka 3D wraz z osprzętem i materiałami eksploatacyjnymi (5) | 0,00 zł | 0,00 zł |  |
| 6 | Skaner dziełowy (płaski do digitalizacji książek, map, zdjęć) (6) | 0,00 zł | 0,00 zł |  |
| 7 | Kamera cyfrowa (7) | 0,00 zł | 0,00 zł |  |
| 8 | Aparat cyfrowy (8) | 0,00 zł | 0,00 zł |  |
| 9 | Stacja bazowa (9) | 0,00 zł | 0,00 zł |  |
| 10 | Serwer (10) | 0,00 zł | 0,00 zł |  |
|  | Razem | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

Formularz cenowy skrócony dla wykonawcy spoza Polski.

| LP | Nazwa przedmiotu/zadania (numer pozycji według OPZ) | Wartość bez podatku VAT |
| --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do bezdotykowego pomiaru geometrii oraz kolorowej tekstury obiektów rzeczywistych (1) |  |
| 2 | Urządzenie do bezdotykowego precyzyjnego pomiaru geometrii obiektów technicznych (2) |  |
| 3 | Oprogramowanie do kontroli jakości (3) |  |
| 4 | Oprogramowanie do inżynierii odwrotnej (4) |  |
| 5 | Drukarka 3D wraz z osprzętem i materiałami eksploatacyjnymi (5) |  |
| 6 | Skaner dziełowy (płaski do digitalizacji książek, map, zdjęć) (6) |  |
| 7 | Kamera cyfrowa (7) |  |
| 8 | Aparat cyfrowy (8) |  |
| 9 | Stacja bazowa (9) |  |
| 10 | Serwer (10) |  |
|  | Razem | 0,00 € |

Załącznik nr 4 –	Formularz oferty w przetargu nieograniczonym na „dostawę stanowiska badań i pomiarów cyfrowych”

....................................

pieczęć Wykonawcy, tel., fax

Instytut  Transportu Samochodowego

  - Warszawa

ul. Jagiellońska  80

tel. centr. 22 811-32-31 do 39

Oferta

- Dane dotyczące Wykonawcy:

- pełna nazwa Wykonawcy, status prawny................................................
....................................................................................................................... adres ..............................................................................................................
.......................................................................................................................

- nr telefonu i faksu ............................................................................................
.......................................................................................................................

- imiona, nazwiska oraz podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy ..........................................................................................................

...........................................................................................................................

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na  „dostawę stanowiska badań i pomiarów cyfrowych” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę

Cena netto: …………………………………………………………………………………………....zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

Cena brutto: ……………………………………………………………………………………....zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

Podatek VAT: …………………………………………………………………………………zł.

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

Wykonawca, który nie jest zobligowany do zapłaty podatku VAT według prawa polskiego i chce być rozliczany w EURO musi podać poniżej tylko cenę netto w EURO i w PLN, a nie podaje ceny brutto. Wykonawca musi kwotę wyrażoną w EURO przeliczyć na PLN wg tabeli kursów średnich http://www.nbp.pl/Kursy/KursyA.html podanych przez NBP z dnia ukazania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE i podać kwotę w PLN obok kwoty wyrażonej w EURO

Cena netto: ………………………………………………………………………………………....Euro

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

- Oświadczamy, że w cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Oferujemy wykonanie zamówienia na następujących zasadach:

| Lp. | Elementy, które zostaną ogłoszone podczas otwarcia ofert | ## Do wypełnienia przez wykonawcę Spełnia/liczba miesięcy/liczba wizyt |
| --- | --- | --- |
|  | Automatyczne wyznaczanie środka objętości pomiarowej urządzenia do bezdotykowego pomiaru geometrii oraz kolorowej tekstury obiektów rzeczywistych (pozycja numer 1 w OPZ) |  |
|  | Deklaracja o dostarczanie przy dostawie urządzenia certyfikatu – świadectwa wzorcowania wydanego przez akredytowane laboratorium wzorcujące według normy ISO 17025 potwierdzającego dokładność pomiarową głowicy optycznej według normy VDI/VDE 2634 cz.2 dla urządzenia do bezdotykowego pomiaru geometrii oraz kolorowej tekstury obiektów rzeczywistych (pozycja numer 1 w OPZ) |  |
|  | Dostarczenie wzorca dla urządzenia do bezdotykowego pomiaru geometrii oraz kolorowej tekstury obiektów rzeczywistych (pozycja numer 1 w OPZ) do sprawdzenia deklarowanej dokładności oraz możliwość przeprowadzenia weryfikacji w aplikacji sterującej |  |
|  | Okres gwarancji na urządzenie do bezdotykowego pomiaru geometrii oraz kolorowej tekstury obiektów rzeczywistych (pozycja numer 1 w OPZ) | ……….miesięcy |
|  | Automatyczne wyznaczanie środka objętości pomiarowej urządzenia do bezdotykowego precyzyjnego pomiaru geometrii obiektów technicznych (pozycja numer 2 w OPZ) |  |
|  | Deklaracja o dostarczanie przy dostawie urządzenia certyfikatu – świadectwa wzorcowania wydanego przez akredytowane laboratorium wzorcujące według normy ISO 17025 potwierdzającego dokładność pomiarową głowicy optycznej według normy VDI/VDE 2634 cz.2 dla urządzenie do bezdotykowego precyzyjnego pomiaru geometrii obiektów technicznych (pozycja numer 2 w OPZ) |  |
|  | Urządzenie (pozycja numer 2 w OPZ) do bezdotykowego precyzyjnego pomiaru geometrii obiektów technicznych z projektorem emitującym światło strukturalne zielone o długości fali ~550 nm. |  |
|  | Obudowa karbonowa urządzenia (pozycja numer 2 w OPZ) do bezdotykowego precyzyjnego pomiaru geometrii obiektów technicznych pozwalająca na pracę w rozszerzonym zakresie temperatury |  |
|  | Dostarczenie wzorca dla urządzenia do bezdotykowego precyzyjnego pomiaru geometrii obiektów technicznych (pozycja numer 2 w OPZ) do sprawdzenia deklarowanej dokładności oraz możliwość przeprowadzenia weryfikacji w aplikacji sterującej |  |
|  | Okres gwarancji na urządzenie do bezdotykowego precyzyjnego pomiaru geometrii obiektów technicznych (pozycja numer 2 w OPZ) | ……….miesięcy |
|  | Liczba wizyt gwarancyjno-serwisowych w okresie gwarancyjnym | ……….wizyt |

- Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń w szczególności:

- nie wnosimy zastrzeżeń do zapisów wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

- otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Miejsce realizacji – siedziba Instytutu Transportu Samochodowego.

- Oferowane rozwiązanie spełnia wszystkie określone w SIWZ wymagania.

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:*

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ .................................................................................

4/ .................................................................................

5/ .................................................................................

6/ .................................................................................

7/.................................................................................

8/ .................................................................................

9/ .................................................................................

10/ .................................................................................

Dokumenty wymienione w p. .........................stanowią tajemnicę Firmy i nie mogą być ujawnione pozostałym uczestnikom postępowania.

- Wykonawca powierzy podwykonawcom poniższe części zamówienia:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ .................................................................................

4/ .................................................................................

...........................................dnia............................                   Podpisano .................................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

*	Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez oferenta za zgodność z oryginałem.

Załącznik nr 5 –	Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

(pieczęć Wykonawcy)

## Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących udziału w postępowaniu

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „dostawę stanowiska badań i pomiarów cyfrowych” oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. (Dz. U. z 2013 r.poz.231).

...........................................dnia............................                   Podpisano .................................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 6 – Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

(pieczęć Wykonawcy)

## Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „dostawę stanowiska badań i pomiarów cyfrowych” oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu w trybie art. 24 ust. 1 i 2. (Dz. U. z 2013 r.poz.231 z późn. zmianami)

...........................................dnia............................                   Podpisano .................................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 7 – Wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r.poz.231)

| Nazwa Wykonawcy - podmiotu dokonującego dostawy: ……………………………. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. wg. nr poświad-czenia, referencji | Wartość dostawy (brutto). | Okres realizacji – daty wykonania (data rozpoczęcia i zakończenia). | Przedmiot dostawy | Podmiot na rzecz którego była wykonana przedmiotowa dostawa; Adres. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

................................, dnia .................................

.............................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 8 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na „dostawę stanowiska badań i pomiarów cyfrowych” informuję, że Wykonawca

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)

* nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp

Ważne: należy przy odnośniku * - niewłaściwy opis skreślić, aby było jednoznacznie wskazane przez Wykonawcę, czy Wykonawca należy czy nie należy do grupy kapitałowej.

Jeśli należy do grupy kapitałowej, to dodatkowo została przedstawiona do wypełnienia poniższa tabela.

* należy do grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w skład której wchodzą następujące podmioty – poniżej lista podmiotów

| LP | Nazwa podmiotu | Adres |
| --- | --- | --- |

.........................................., dnia............................                   Podpisano .................................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

* - niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 9 – Specyfikacja techniczna stanowiska badań i pomiarów cyfrowych opracowana przez wykonawcę lub producenta. Specyfikacja techniczna stanowiska może być złożona w języku polskim lub angielskim.

Załącznik nr 10 – Projekt protokołu odbioru

Warszawa, dnia ........................

Protokół odbioru

- Miejsce dokonania odbioru: ……………………………………………………………………………….

- Data dokonania odbioru: ……………………………

- Ze strony Wykonawcy ………………………………………………………………………………………

- (nazwa i adres)

- …………………………………………………………………………………………………………

- (imię i nazwisko osoby upoważnionej)

- Ze strony Zamawiającego: …………………………………………………………………………………

- (nazwa i adres)

- Osoba lub osoby dokonujące odbioru:

- ………………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………….

Potwierdzenie zgodności danych stanowiska badań i pomiarów cyfrowych z opisanymi w umowie:

- Zgodne*

- Niezgodne* - zastrzeżenia…………………………………………………………

- Wykonane zgodnie z umową*

- Nie wykonane zgodnie z umową* - zastrzeżenia ……………………………………………….

Końcowy wynik odbioru:

- Pozytywny*

- Negatywny* - zastrzeżenia………………………………………………………………………

Do protokołu załączono:

………………………………………………………………………………………………………..

| Podpisy upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego ………………………………. ……………………………….. | Podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy …………………………………… …………………………………… |
| --- | --- |

* niewłaściwe skreślić